# DEVAIS MIKROELEKTRONIKA					M. Zalfany Urfianto

TUGAS I								132 96 091

## Deskripsi Tugas

- Copy program PISCES 2B (ARJ,A0,A1,A2), SUPREM3, SUPREM 4 & copy manualnya. Atau cari ke teman-teman anda dari angkatan sebelumnya.

- Instal program PISCES 2B, SUPREM 3, SUPREM 4 di komputer yang anda miliki & coba jalankan perangkat lunak tsb.

- Jalankan contoh-contoh divais & proses yang ada, ambil minimal 2 divias & proses. Beberapa alternatif yang ada adalah:

- Solar Cell.

- Dioda

- Bipolar Transistor

- MOSFET

- CCD

### Simulasi PISCES2B

- Dioda

file di.grd :

Title  PN diode transient simulation

$ Grid of the structure and doping distribution

$ SILVACO International 1991

mesh       rect nx=14 ny=26  smooth=1 diag.flip

x.m        n=1  l=0.0 r=1.0

x.m        n=14 l=5.0 r=1.0

y.m        n=1  l=0.0 r=1.0

y.m        n=26 l=5.0 r=1.0

$ Regions and Electrodes

region     num=1 silicon

elec       num=1 left length=2.31

elec       num=2 bottom

$ Doping Profile

doping     uniform conc=2.e14 n.type outf=dopdio

doping     gauss conc=5.0e19 p.type junc=1.0 x.r=1.9 ratio=0.7

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=meshdio dopfile=dopdio

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=meshdio dopfile=dopdio

$ Plotting

plot.1d    x.s=0.0 x.e=5.0 y.s=0.0 y.e=0.0 doping abs log pa

plot.1d    x.s=1.0 x.e=1.0 y.s=0.0 y.e=5.0 doping abs log pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=2 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Plot hasil simulasi adalah :

Keterangan:

File di.grd ini akan menghasilkan mesh yang digunakan untuk mensimulasikan kelakuan transien dari PN dioda.  Bagian-bagian dari file di.grd yang penting adalah :

X.MESH dan Y.MESH mendefinisikan uniform rectangular grid  dalam dua sumbu koordinat. Struktur dioda ini hanya mempunyai satu macam daerah yaitu berupa silicon.

Electrode mendefinisikan letak elektroda pada permukaan atas dan bawah dari struktur simulasi.

Doping  mendefinisikan distribusi ketidakmurnian, yang terdiri dari konsentrasi n-type pada selurh bagian struktur dan p-type dengan junction setebal 1s. Distribusi doping disimpan pada file dopdio.

Regrid melakukan penghalusan grid  dan menyimpannya pada file meshdio. Dan pada akhir file dilakukan plotting doping concentration  dan struktur dioda tersebut. File-file yang dibentuk akan diperlukan sebagai input bagi simulasi berikutnya yang memerlukan  informasi doping dari dioda.

- Bipolar Transistor

file tr.grd :

Title    NPN power transistor

$ Grid of the structure and doping distribution

$ SILVACO International 1991

mesh       rect nx=31 ny=31 smooth=1 diag.flip outf=meshbip

x.m        n=1  l=0.0   r=1.0

x.m        n=31 l=300.0 r=1.0

y.m        n=1  l=0.0   r=1.0

y.m        n=31 l=90.0  r=1.0

$ Electrodes #1 -emitter; #2 -base; #3 -collector

region     num=1 iy.l=1  iy.h=31 ix.l=1  ix.h=31 silicon

elec       num=1 ix.l=1  ix.h=8  iy.l=1  iy.h=1

elec       num=2 ix.l=28 ix.h=31 iy.l=1  iy.h=1

elec       num=3 ix.l=1  ix.h=31 iy.l=31 iy.h=31

$ Impurity profile

doping     uniform conc=1.0e15 n.type

doping     gauss   conc=5.0e18 p.type junc=25.0

doping     gauss   conc=5.0e19 n.type junc=10.0 x.r=85.0 ratio=0.75

$

plot.1d    dop x.s=0.0 x.e=300.0 y.s=0.0 y.e=0.0  abs log points pa

plot.1d    dop x.s=0.0 x.e=0.0   y.s=0.0 y.e=90.0 abs log points pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=1 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Plot hasil simulasi adalah :

Keterangan:

File tr.grd ini berfungsi  untuk membentuk mesh struktur  transistor bipolar yang akan disimulasikan. X.MESH dan Y.MESH mendefinisikan uniform rectangular grid  dalam dua sumbu koordinat. Struktur hanya mempunyai satu daerah yaitu silicon.

Electrode mendefinisikan letak elektroda, emiter dan base diletakkan pada permukaan atas dan colector pada permukaan bawah struktur transistor bipolar.

Doping  mendefinisikan distribusi ketidakmurnian.  Base dan emiter memiliki tebal junction 25s dan 10s.

Distribusi doping dan struktur grid diplot oleh perintah PLOT.1D  dan PLOT.2D.