# Jaringan Radio Paket menggunakan Soundcard Modem berbasis Windows 95 (Bagian I)

Jaringan radio paket adalah alternatif koneksi Internet yang paling ekonomis. Jaringan ini bukannya menggunakan media sambungan telepon, melainkan menggunakan media gelombang radio, sehingga biaya telepon dapat ditekan. Kini kemajuan teknologi ini memungkinkan kita menggunakan kartu suara (soundcard) untuk digunakan sebagai modem radio paket. Tulisan ini, yang merupakan bagian pertama, akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi jaringan radio paket, yaitu dengan menggunakan Soundcard modem dan sistem operasi Windows 95.

## Teknologi sebelumnya

Bentuk koneksi Internet dengan menggunakan radio paket sebenarnya tidak banyak berbeda dengan koneksi Internet dengan menggunakan sambungan telepon. Pengguna jaringan harus menyiapkan sebuah modem radio dan pesawat radio komunikasi. Modem radio tidak sama dengan modem telepon, karena modem radio dirancang khusus untuk mengirimkan / menerima data dari pesawat radio. Pesawat radio komunikasi yang dapat dipakai ada bermacam-macam, contohnya pesawat radio 2 meter VHF (144 MHz) atau lebih populer dengan sebutan HT (Handy Talkie). Setelah peralatan disiapkan, pengguna mengakses Internet dengan bantuan gateway Internet radio paket yang terdekat dari lokasi pengguna. Diagram koneksi dapat dilihat pada gambar 1.

<gambar 1. Gambar koneksi radio paket dengan modem radio biasa>

Pengguna radio paket dengan sistem diatas menggunakan bermacam-macam perangkat lunak untuk mengakses Internet. Perangkat lunak yang paling umum digunakan adalah KA9Q NOS (Network Operating System) yang berjalan di sistem operasi DOS. NOS mendukung TCP/IP, protokol komunikasi Internet dan AX.25, protokol jaringan komputer amatir radio. NOS berbasis text, dan dapat dipakai oleh hampir segala macam komputer Intel-based, mulai dari IBM PC XT sampai dengan Pentium III. Dengan menggunakan NOS, pengguna dapat mengirim dan menerima e-mail, mentransfer file menggunakan FTP, membaca newsgroup, dan sebagainya. NOS bahkan dapat dikonfigurasi menjadi sebuah router TCP/IP, sehingga dapat digunakan sebagai gateway Internet radio paket dan router bagi sebuah LAN berbasis TCP/IP.

## Soundcard Modem

Tadi telah dijelaskan diatas bahwa modem yang digunakan untuk komunikasi radio paket adalah modem radio. Modem ini jenisnya bermacam-macam. Modem yang pertama kali dikembangkan adalah TNC (Terminal Node Controller). TNC dikembangkan pada tahun 1982, dan dirancang sebagai sebuah komputer mini berbasis Zilog Z-80 yang dilengkapi dengan modem radio. Dengan bertambahnya clock speed komputer yang ada, TNC ini ‘diperbodoh’ dengan menambahkan protokol yang disebut KISS (Keep It Simple Stupid). “Diperbodoh” maksudnya adalah TNC hanya digunakan semata-mata sebagai modem saja, tanpa menggunakan komputer mini yang ada di dalamnya.

Modem yang kedua adalah Baycom Modem. Modem ini dikembangkan oleh Baycom Group, satu kelompok amatir radio di Jerman. Modem ini hanya berisi modulator-demodulator sederhana berbasis IC TCM 3105, bandingkan kompleksitasnya dengan TNC diatas. Dengan mengurangi kompleksitas ini, harga modem ini menjadi jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan TNC. Modem ini dibantu dengan sebuah perangkat lunak packet driver yaitu AX25.COM. Modem ini begitu sederhana dan dapat dibuat sendiri. Dibawah ini adalah diagram modem baycom.

<gambar 2. Diagram modem baycom>

Sewaktu krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, harga komponen elektronika melonjak. Pembuatan modem baycom dirasa tidak ekonomis lagi. Pada saat ini muncullah teknologi lainnya, yaitu Soundcard modem. Soundcard modem memungkinkan kita untuk menggunakan kartu suara (soundcard) yang sudah jamak di PC jaman sekarang untuk digunakan sebagai modem radio.

Soundcard modem ini merupakan software driver yang dibuat oleh Thomas Sailer, HB9JNX. Software driver ini adalah satu-satunya perangkat yang ditambahkan pada soundcard anda, tanpa membutuhkan perangkat keras khusus yang lain. Satu-satunya perangkat keras yang  harus ditambahkan adalah rangkaian Push-To-Talk (PTT) yang berguna untuk menyalakan radio komunikasi disaat modem akan mengirimkan data ke radio, sehingga data dapat dikirimkan. Untuk lebih jelasnya, diagram koneksi dengan menggunakan soundcard modem dapat dilihat pada gambar 3.

<gambar 3. Diagram koneksi soundcard modem>

Soundcard modem memerlukan PC dengan prosesor minimal Intel 486DX2/66 dikarenakan ia membutuhkan bantuan prosesor yang cukup untuk melakukan proses DSP (Digital Signal Processing). Soundcard sendiri berfungsi sebagai ADC/DAC (Analog-to-Digital Converter / Digital-To-Analog Converter).

Perlu dicatat bahwa dalam satu waktu kita hanya dapat menggunakan soundcard menjadi satu kegunaan saja dalam satu waktu, yaitu menjadi modem radio saja, atau menjadi pemain musik saja. Tidak mungkin sebuah PC kita yang hanya memiliki satu buah soundcard harus diminta sekaligus menjalankan musik sambil menjalankan modem soundcard untuk komunikasi paket radio. Untuk memudahkan penggunaan soundcard modem ini, digunakan hardware profile di Windows95, yang akan dijelaskan pada bab berikut.

Soundcard modem memiliki beberapa keuntungan daripada modem-modem yang lain yang disebutkan terlebih dahulu, yaitu :

- Mudah didapat

- Murah harganya

- Lebih sedikit setup dan konfigurasi dibanding modem yang lain

- Memiliki dua kecepatan sekaligus (1200 bps dan 9600 bps)

Beberapa tipe soundcard yang telah kami diketahui dapat digunakan sebagai modem radio, yaitu:

- ESS 1868

- ESS 868

- Genius Soundmaker

- Soundblaster Pro

- Vibra 16

- Soundblaster 16

- Soundblaster 16 PnP

- AWE 32

- AWE 64

- Sound Commander

## PC/Flexnet dengan Windows 95

KA9Q NOS yang disebutkan diatas hanya memiliki dukungan bagi TNC dan modem baycom, sementara driver soundcard modem dibuat jauh setelah NOS dibuat. Masalah yang timbul adalah mencari perangkat lunak radio paket yang mendukung soundcard modem.

Sebuah kelompok amatir radio di Jerman, Flexnet Group (http:// http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/index.html) di Darmstadt, Jerman membuat sebuah aplikasi yang dinamakan PC/Flexnet. PC/Flexnet memberikan dukungan kepada driver soundcard modem yang dibuat oleh Thomas Sailer tadi. PC/Flexnet berjalan pada sistem operasi DOS.

PC/Flexnet adalah AX.25 stack untuk PC yang berbasis DOS dan Windows95. AX.25 stack disini maksudnya adalah PC/Flexnet menyediakan fasilitas jaringan komputer dengan protokol AX.25. Protokol jaringan lainnya, seperti TCP/IP dapat ditumpangkan diatas stack AX.25 ini.

Setelah PC/Flexnet dan driver bagi TCP/IP Windows 95 terinstall,  aplikasi Internet yang ada pada PC Windows ini, seperti Eudora Mail, Netscape Messenger dan Outlook Express, dapat digunakan untuk mengirimkan atau menerima e-mail menggunakan soundcard modem radio.

Versi terbaru PC/Flexnet telah mencapai versi 3.3g dengan feature sebagai berikut :

- Cepat.  Kecepatan sebenarnya tergantung dari konfigurasi hardware, tetapi secara keseluruhan PC/Flexnet lebih cepat dari AX.25 stack lainnya.

- Fleksibel. PC/Flexnet sangat modular. Anda hanya perlu meload modul driver hardware yang anda inginkan, dan menghapusnya apabila anda tidak membutuhkannya lagi.

- Kemudahan konfigurasi. Anda hanya perlu mengatur dua parameter per kanal radio. Parameter lainnya akan diatur oleh software secara otomatis.

- Kompatibel. PC/Flexnet mensupport hampir semua modem radio yang ada dan semua aplikasi jaringan paket radio yang berbasis DOS.

- Digipeater. PC/Flexnet memiliki program tambahan untuk menjadikan suatu stasiun radio menjadi sebuah digipeater. Program ini terkenal untuk kecepatan dan realibilitasnya (digunakan di Jerman untuk menyambungkan kurang lebih 500 stasiun paket radio).

- Background operation. PC/Flexnet merupakan program TSR (terminate and stay resident).

- Cepat berkembang. Pembuat PC/Flexnet menyediakan development kit bagi anda untuk merancang driver baru, lengkap dengan program contoh dan library C.

Tampak pada gambar 4 struktur dari perangkat lunak Flexnet, perlu dicatat bahwa Flexnet memungkinkan untuk mengkaitkan beberapa perangkat keras selain soundcard modem untuk jaringan paket radio. Flexnet juga dapat mengkaitkan berbagai perangkat jaringan lainnya – termasuk Local Area Network (LAN) Ethernet, sehingga perangkat Flexnet dapat dijadikan gateway sebuah LAN ke Internet melalui jaringan packet radio.

<gambar 4. Hirarki modul program-program pada PC/Flexnet>

Modul terpenting adalah kernel Flexnet, yaitu FLEXNET.EXE. Ia menyediakan interface bagi driver hardware L1 pada bagian bawah, dan interface bagi aplikasi pada bagian atas. Kernel ini menggunakan driver hardware L1 untuk mengirim dan menerima paket . Aplikasi PC/Flexnet membutuhkan kernel untuk menset-up koneksi ke luar dan mendengarkan koneksi dari luar.

Macam-macam driver hardware yang tersedia untuk Flexnet :

- Modem Baycom AFSK 1200 baud

- Modem Baycom FSK 9600 baud

- Modem TNC2 dengan eprom 6PACK

- KISS interface, bukan untuk digunakan untuk mendrive KISS TNC

- SCC modem card

- Adapter EPP (Enhanced Paralel Port) berkecepatan tinggi

- Ethernet card lengkap dengan packet driver untuk DOS

- Modem Soundcard (PSA chipset, Soundblaster dan WSS compatible)

- AX.25 packet driver emulator

- DSP Board (DG1SCR, Texas Instruments (TMS320C2x, TMS320C5x) dan Analog Device EZKIT

Pada tulisan berikutnya akan dijelaskan prosedur instalasi perangkat keras Soundcard dan perangkat lunak PC/Flexnet sehingga dapat digunakan untuk koneksi radio paket.