### KODE MODUL

ELKA.MR.UM.004.A

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA

PROGRAM KEAHLIAN ELEKTRONIKA AUDIO VIDEO

MENGUASAI ELEKTRONIKA

DIGITAL & KOMPUTER

|  | DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ### DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2005 |
| --- | --- |

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

### KODE MODUL

ELKA.MR.UM.004.A

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA

PROGRAM KEAHLIAN ELEKTRONIKA AUDIO VIDEO

MENGUASAI ELEKTRONIKA

DIGITAL & KOMPUTER

Tim Penyusun:

- Dra. Endang Setyowulan

- Drs. Bambang Muhadi

- Raharjo

- Drs. I Komang Sumardika

- Achjar Chalil, S.Pd

Tim Fasilitator:

- Toni Karja Saputra, S.Pd

2.	Akhmad Rofiq, ST

3.	Drs. Batahan Harahap, S.ST

|  | DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ### DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2005 |
| --- | --- |

KATA PENGANTAR

Modul dengan judul “MENGUASAI KONSEP ELEKTRONIKA DIGITAL” merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta diklat Seklolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membentuk salah satu bagian dari kompetensi “MENGUASAI ELEKTRONIKA DIGITAL DAN KOMPUTER” pada program keahlian Teknik Elektronika Audio Video. Modul ini berisi tentang Sistem Kode ASCII, gerbang logika dasar, Flip-Flop, Rangkaian Clock, Register, Counter, Decoder dan Encoder. Modul ini mendasari tentang logika sequential, Microprosessor yang aplikasinya  banyak dipakai pada komputer.

Yogkarta, 30 Juli 2005

Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.........……………………………..…………………………........i

DAFTAR ISI......…………………………………………………………………..........ii

PETA KEDUDUKAN MODUL.....………………………………………………..........v

DAFTAR JUDUL MODUL.............................................................................vi

MEKANISME PEMELAJARAN.....................................................................vii

GLOSARIUM......…………………………………………………………………......viii

BAB I PENDAHULUAN

- DESKRIPSI......………………………………………………………………………................	1

- PRASYARAT.......……………………………………………………………………….............	2

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL......………………………………………...............	2

- TUJUAN AKHIR......…………………………………………………………………...............	3

- KOMPETENSI......……………………………………………………………………...............5

- CEK KEMAMPUAN......………………………………………………………………..............7

BAB II PEMELAJARAN

- RENCANA BELAJAR SISWA.........................................................................9

- KEGIATAN BELAJAR..................................................................................9

KEGIATAN BELAJAR 1: SISTEM KODE ASCII...............................................9

- Tujuan pemelajaran................……………………………….............................9

- Uraian materi.............……………………………………………..........................10

- Rangkuman........…………………………………………………............................15

- Tugas........………………………………………………………….............................16

- Test formatif.....……………………………………………………...........................16

- Kunci jawaban....…………………………………………………............................17

- Lembar kerja....…………………………………………….…….............................17

KEGIATAN BELAJAR 2: GERBANG LOGIKA DASAR.....……………...................19

  - Tujuan pemelajaran...........………………………………………………................19

  - Uraian materi.........................………………………………………………………...19

  - Rangkuman...........................………………………………………………………….43

  - Tugas.......………………………………………………………………….....................45

  - Test formatif……………………………………………………….............................46

  - Kunci jawaban……………………………………........................……………….....47

  - Lembar kerja……………………………………………...........................…………..48

KEGIATAN BELAJAR 3: RANGKAIAN CLOCK……………………….......................51

- Tujuan pemelajaran……………………………………………..............................51

- Uraian materi…………………………………………..........................……………..51

- Rangkuman...........................………………………………………………………….52

- Tugas............................………………………………………………………………….53

- Test formatif.............................………………………………………………………53

- Kunci jawaban……………………………………................................……………53

- Lembar kerja…………………………………………………………..........................54

KEGIATAN BELAJAR 4: FLIP-FLOP…………………………………….......................56

- Tujuan pemelajaran………………………………………………...........................56

- Uraian materi..........................………………………………………………………..56

- Rangkuman…………………………………………………………............................61

- Tugas………………………………………………………………….............................62

- Test formatif…………………………………………………………...........................62

- Kunci jawaban………………….............................………………………………….64

- Lembar kerja……………………….............................………………………………65

KEGIATAN BELAJAR 5: REGISTER………………....................………………………71

- Tujuan pemelajaran………………………………………………...........................71

- Uraian materi………………………………………………………............................71

- Rangkuman…………………………………………………………............................79

- Tugas………………………………………………………………….............................81

- Test formatif…………………………………………………………...........................82

- Kunci jawaban…………………………………………………................................82

- Lembar kerja……………………………………………………….............................83

KEGIATAN BELAJAR 6: COUNTER…………………………………….......................89

- Tujuan pemelajaran………………………………………………...........................89

- Uraian materi………………………………………………………............................89

- Rangkuman…………………………………………………………..........................109

- Tugas…………………………………………………………………...........................110

- Test formatif………………………………………………………….........................110

- Kunci jawaban…………………….............................……………………………..111

- Lembar kerja…………….............................………………………………….……112

KEGIATAN BELAJAR 7: DECODER dan ENCODER……………........................118

- Tujuan pemelajaran……………………………………………….........................118

- Uraian materi………………………………………………………...........................118

- Rangkuman…………………………………………………………..........................124

- Tugas…………………………………………………………………...........................125

- Test formatif………………………………………………………….........................125

- Kunci jawaban…………............................…………………………………………125

- Lembar kerja……………...........................…………………………………………126

BAB III EVALUASI

  - Test Tertulis ………………………………………………………………........................128

  - Test Praktek……………………………………………………………………....................128

  - Kunci Jawaban…………………............…………………………………………............130

Test Tertulis…………………………...............……………………………………..........130

  - Lembar Penilaian Test Praktek………………………………………….....................134

BAB IV PENUTUP......…………………………………………………………………………......137

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….............138

# PETA KEDUDUKAN MODUL

OE.KKK.001.A

ELKA.MR.UM.001.A

ELKA.MR.UM. 003.A

ELIND 2

OE.PEM.018A

ELKA.MR.UM. 004.A

2

1

3

OE.GAMB.004.A

ELIND 1

4

OE.RKT.012.A

6

5

TINGKAT I

TINGKAT II

TINGKAT III

SMP & yang sederajad

LULUS SMK

Keterangan:

OE.KKK.001.A	: Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ELKA.MR.UM.001.A	: Melaksanakan Teori Dasar Elektronika

ELKA.MR.UM.003.A	: Menguasai Elektronika Dasar Terapan

ELKA.MR.UM.004.A	: Menguasai Dasar Elektronika Digital dan Komputer

OE.GAMB.004.A	: Menggambar Teknik Elektronika Menggunakan Komputer

ELIND 1	: Memprogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang berkaitan dengan I/O berbantuan Mikroprosessor dan Mikrokontroler

ELIND2	: Memprogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik yang berkaitan dengan I/O berbantuan PLC, Komputer dan Pneumatic

OE.PEM.018A	: Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sistem Otomasi Elektronika

OE.RKT.012.A	: Merakit Peralatan dan Perangkat Elektronik Sistem Otomasi Elektronika

##### DAFTAR JUDUL MODUL

| NO | ###### KODE MODUL | JUDUL MODUL |
| --- | --- | --- |
| 1 | ELKA-MR.UM.001 A | Menguasai Teori Dasar Elektronika |
| 2 | ELKA-MR.UM.005.A | Menggunakan Alat Ukur Untuk Keperluan Pengukuran/Pengujian. |
| 3 | ELKA-MR.UM.002 A | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika. |
| 4 | ELKA-MR.UM.003 A | Menguasai Elektronika dan terapan |
| 5 | A | Mengoperasikan Peralatan Audio & Video |
| 6 | ELKA-MR.UM.004 A | Menguasai Dasar Elektronika Digital dan Komputer. |
| 7 | ELKA-MR.UM.007.A | Ketrampilan Dasar Perbengkelan |
| 8 | B | Merawat Peralatan Audio & Video |
| 9 | C | Menginstalasi Peralatan Audio & Video |
| 10 | D | Menerapkan Sistem Audio & Video |
| 11 | ELKA-MR.UM.006.A | Melakukan Trouble Shooting Elektronika |
| 12 | ELKA-MR.PS.001.A | Memperbaiki/ Reparasi Power Supply Kecil (Adaptor Dinding). |
| 13 | ELKA-MR.PS.002.A | Mereparasi Power Supply Pada Produk Elektronika. |
| 14 | ELKA-MR.AMP.003.A | Memperbaiki/ Reparasi Amplifier (Sistem Penguat Suara). |
| 15 | ELKA-MR.AM.004.A | Memperbaiki/ Reparasi Radio |
| 16 | ELKA-MR.TAP.005.A | Memperbaiki/ Reparasi Tape Recorder |
| 17 | ELKA-MR.TV.006.A | Memperbaiki/ Reparasi Televisi |
| 18 | ELKA-MR.CD.007.A | Memperbaiki/ Reparasi VCD/ DVD |
| 19 | ELKA-MR.PIL.002.A | Mereparasi Monitor Komputer |
| 20 | ELKA-MR.PIL.003.A | Mereparasi Remote Control |
| 21 | ELKA.MR-PIL.005.A | Mereparasi CD Player |
| 22 | E | Memperbaiki Kerusakan Atau Gangguan Peralatan Elektronik Game Komersial. |

MEKANISME PEMELAJARAN

Y

Y

T

START

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Nilai ≥ 7

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

GLOSARIUM

| Istilah | Keterangan |
| --- | --- |
| ##### ASCII | Sandi yang dituliskan dalam kode binary dengan 7 bit (0 dan 1) |
| ##### Binary | Pengkodean angka tau huruf alfabet ke dalam simbol “0” dan “1” |
| Bit | Merupakan singkatan dari Binary Digit. Sebuah bit atau digit biner adalah sebuah sinyal yang masing-masing berada dalam dua kondisi yaitu 0 dan 1 |
| Byte | Dalam system computer byte bilangan biner sebanyak 8 bit dan 1 karakter dapat disebut dengan satu byte. Pemakaian yang luas dalam komunikasi data dalam system computer mikro disebut American Standar For Information Interchange (ASCII) |
| Character | Karakter disebut juga byte yang terdiri dari symbol numerik, alpha numeric dan special symbol |
| Clock | Pulsa lonceng yang berbentuk gelombang kotak yang tidak mempunyai kondisi setimbang untuk mengontrol serialisasi dan deserialisasi |
| Data | Kata lain dari informasi yang dipakai secara luas yang dibatasi hanya untuk segala hal yang dapat diungkapkan dalam bentuk nomor-nomor dan huruf-huruf. Untuk menyajikan ungkapan dalan bentuk nomor-nomor atau digit-digit harus dalam bentuk sinyal yang disebut sinyal digital |
| ##### Decoder | Pengubah dari input digital ke output Analog |
| Demultiplexer | Rangkaian yang hanya mempunyai input satu dan mempunyai lebih dari satu output (banyak) |
| Encoder | Pengubah dari input Analog ke output digital |
| Flip-Flop | Rangkaian bistabil multivibrator yang mempunyai dua keadaan setimbang mantap |
| Full Adder | Penjumlah penuh |
| GMSK | Gaussian Minimum Shift Keying, modulasi dengan carrier 200 Khz |
| Half Adder | Penjumlah setengah/tak lengkap |
| KBPS | Kilo Byte Per Secon, kecepatan transfer binary digit per detik |
| LSB | Least Significant Bit/bit terkecil |
| ##### MSB | Most Significant Bit/bit terbesar |
| Multiplexer | Rangkaian yang mempunyai input lebih dari satu (banyak) dan hanya mempunyai satu output |
| Parity | Kondisi memory dalam posisi odd atau event (logic “0” atau “1”) |
| Register | Memori (tempat untuk menyimpan instruksi dan data yang diperlukan selama operasi) kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan informasi selama operasi CPU (Central Processing Unit) |
| Sistem komunikasi digital | Sinyal input analog yang dkiirim dengan proses digital dan dikeluarkan lagi sebagi suatu sinyal analog |
| ##### Wireless | Tanpa kabel, sistem komunikasi yang menerapkan modulasi AM/FM |

# BAB. I

# PENDAHULUAN

- DISKRIPSI JUDUL

Konsep Elektronika Digital merupakan modul praktikum yang berisi tentang kode ASCII, gerbang Logika Dasar, rangkaian Clock, Flip-Flop, Shift Register, Counter, Decoder dan Encoder yang digunakan untuk mendasari dasar teori  pada Program keahlian Teknik Audio  Video. Khususnya untuk peralatan yang menggunakan system elektronika digital.  Modul ini terdiri dari 7 kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 1, menjelaskan tentang system kode ASCII, kegiatan belajar 2, menjelaskan tentang gerbang logika dasar yang terdiri dari tabel kebenaran, peta karnaugh map (peta), Aljabar Bool serta aplikasi gerbang logika dasar sebagai rangkaian penjumlah. Kegiatan belajar 3, menjelaskan rangkaian Clock yang berfungsi untuk pembentuk pulsa gelombang kotak (pulsa lonceng). Kegiatan belajar 4, menjelaskan rangkaian Flip-Flop dan macaam-macamnya yang berfungsi sebagai memory dan dasar-dasar rangkaian Shift Register  dan Counter. Kegiatan belajar 5,6, menjelaskan macam-macam rangkaian Shift Register dan Counter yang berfungsi sebagai rangkaian penggeser dan rangkaian pencacah  (Penghitung). Kegiatan belajar 7, menjelaskan tentang rangkaian Encoder yang berfungsi sebagai pengubah input analog menjadi digital dan rangkaian Decoder yang mengubah input digital menjadi output analog. Dengan menguasai modul ini,  diharapkan peserta diklat dapat membuktikan prinsip dari penerapan Konsep Elektronika Digital  dalam  bidang Teknik Audio Video.

- PRASYARAT

Untuk melaksanakan modul Konsep Dasar Elektronika Digital memerlukan syarat   yang harus dimiliki oleh peserta diklat, yaitu:

- Peserta telah memahami penggunaan catu daya (Regulator Power Supply)

- Peserta diklat telah memahami system  bilangan biner.

- Peserta diklat telah memahami penggunaan digital Pulser (Logic Probe)

- Peserta diklat telah memahami penggunaan Multimeter (AVO Meter)

- Peserta diklat telah memahami system penjumlahan dan pengurangan bilangan biner

- PETUNJUK   PENGGUNAAN MODUL

- Rambu-rambu belajar bagi siswa:

- Pelajari daftar isi serta peta kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudulan modul yang sedang anda pelajari dengan modul-modul yang lain.

- Kerjakan soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah anda miliki.

- Apabila dari soal dalam cek kemampuan telah anda kerjakan dan 70% terjawab dengan benar, maka anda dapt langsung menuju evaluasi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Tetapi apabila hasil jawaban Anda tidak mencapi 70%, maka anda harus mengikuti kegiatan pemelajaran dalam modul ini.

- Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan.

- Pahami setiap materi teori yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti, kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai latihan.

- Untuk menjawab test formatif usahakan memberi jawaban yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan anda setelah mempelajari modul ini.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru/instruktur.

- Catatlah kesulitan yang anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada saat kegiatan tatap muka dengan guru.

- Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan materi modul agar anda mendapatkan tambahan pengetahuan.

  - Petunjuk bagi guru

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk:

- Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar

- Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar

- Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktek baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta diklat.

- Menambah peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar

- Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan

- Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan

## TUJUAN AKHIR

Peserta diklat dapat memahami prinsip kerja beberapa rangkaian Elektronika Digital Dasar yang meliputi:

- Gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR, dan EX-NOR

- Rangkaian Flip-Flop

- Rangkaian Clock

- Rangkaian Shift Register dan Counter

- Rangkaian Encoder dan Decoder

- Code ASCII dalam papan ketik computer.

## KOMPETENSI

KOMPETENSI			: Menguasai Elektronika Digital dan Komputer

KODE				: ELKA-MR.UM.004.A

DURASI PEMELAJARAN	: 150 jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| KONDISI KERJA | Untuk kerja ketrampilan kognitif namun dengan imajinasi psoko-motorik seperti unit kompetensi ini bisa dicapai dengan kondisi: - Memiliki kemampuan dasae tentang konsep sistem - Memiliki kompetensi dasar elektronika - Mengerti dasar-dasr instrumentasi - Memiliki kemampuan mengenai petunjuk keselamatan kerja sacara umum - Memiliki kemampuan menulis laporan dengan baik. |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETRAMPILAN |
| - KONSEP ELEKTRONIKA DIGITAL | - Digambarkan dan dijelaskan tentang kode ASCII - Tiap-tiap jenis gerbang logika dasar diidentifikasi - Diperagakan cara membuat tabel kebenaran dari setiap gerbang logika - Diterangkan bagaimana cara kerja sebuah Counter - Diterangkan fungsi flip-lop dan disebutkan jenis-jenisnya. - Diterangkan fungsi dari bus digital dan ditunjukkan bagaimana hubungan nya dengan bagian lain - Disebutkan jenis-jenis rangkaian display dan digambatkan bagaimana angka dan huruf ditampilkan - Diterangkan fungsi clock pada komputer. - Ditunjukkan bagaimana « pulser » digunakan untuk pelacakan sinyal dan bagaimana probe logika dipakai menguji keadaan peralatan digital - Digambatkan rangkaian clock dan kegunaannya - Digambarkan bagaimana microprosessor berfugsi dan diidentifikas komponen dasarnya serta konfigurasi pin-pinnya | - Elektronika Digital | - Tekun - Ulet - Sabar | - Kode ASCII - Gerbang logika dasar - Rangkaian logika kombinasi - Tabel kebenaran - Peneyederhanaan rangkaian logika - Rangkaian logika sekuensial - Sistem bus - Display - Rangkaian Clock - Central Prosessing Unit/Mikroprocessor | - Membuktikan tabel kebenaran - Rangkaian logika dasar - Rangkaian logika kombinasi (komparator, adder, subtractor) - Menyusun rangkaian logika sekuensial - Rangkaian display seven segment LED, Dot matik - Rangkaian Clock |

## CEK KEMAMPUAN

Untuk mengetahui kemampuan awal yang  telah anda miliki, maka isilah check list (V) seperti pada tabel dibawah  ini dengan sikap  jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.

| Kompetensi | Pernyataan | Saya dapat mengerjakan pekerjaan ini dengan kompeten |  | Bila jawaban “YA” kerjakan test berikut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YA | TIDAK |  |
| Menguasai Elektronika Digital dan Komputer | Saya dapat menjelaskan karakteristik gerbang logika dasar dan membuktikan tabel kebenarannya. |  |  | Kerjakan TUGAS 2 |
|  | Saya dapat menjelaskan prinsip kerja rangkaian Adder sebagai aplikasi dari gerbang logic |  |  | Kerjakan TEST FORMATIF 2 |
|  | Saya dapat menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian clock |  |  |  |
|  | Saya dapat menjelaskan prinsip kerja dari macam-macam flip-flop |  |  |  |
|  | Saya dapat menjelaskan prinsip kerja dari macam-macam Shift Register |  |  |  |
|  | Saya dapat menjelaskan prinsip kerja dari macam-macam Counter |  |  |  |
|  | Saya dapat menjelaskan prinsip kerja dari Decoder dan Encoder |  |  |  |

Apabila anda menjawab “TIDAK”  pada salah satu check list pada pernyataan diatas maka pelajarilah sub kompetensi modul ini sampai menguasai dan anda kompeten  (mampu melakukan  sesuatu dengan baik dan benar).