6. Kegiatan Belajar 6 : Konfigurasi Oscilloscope

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 6

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 6, Anda diharapkan mampu:

- Membedakan jenis Oscilloscope berdasarkan zat phospor yang digunakan, dan dari Horizontal Time Base.

- Membuktikan kegunaan tiap-tiap tombol pada kontrol indikator Oscilloscope.

- membuktikan jenis-jenis Oscilloscope.

b. Uraian Materi 6

Oscilloscope adalah alat ukur elektronik, digunakan untuk melihat bentuk gelombang dari tegangan, harga-harga momen tegangan dalam bentuk sinus maupun bukan sinus.

Dengan Oscilloscope dapat dilihat bentuk gelombang sinyal audio dan video, bentuk gelombang Tegangan Listrik Arus Bolak Balik yang berasal dari generator pembangkit tenaga listrik, maupun Tegangan Listrik Arus Searah yang berasal dari catu daya/baterai. Gambar 36 memperlihatkan satu bentuk Oscilloscope yang dimaksud.

GAMBAR 36. OSCILLOSCOPE

# A. Kontrol dan Indikator

Perhatikan gambar 37. Ini adalah tampilan depan dari Oscilloscope dual trace. Terdapat kontrol dan indikator (petunjuk) yang diberi nomor (1-28) dengan kegunaan masing-masing sebagai berikut :

GAMBAR 37. TAMPILAN DEPAN OSCILLOSCOPE

- VERTICAL INPUT;

Berfungsi sebagai input terminal untuk channel-A/saluran A.

- AC-GND-DC.

Penghubung input vertikal untuk saluran A. Jika tombol AC-GND-DC diletakkan pada posisi AC, sinyal input yang mengandung komponen DC akan ditahan/di-blokir oleh sebuah kapasitor. Jika tombol AC-GND-DC diletakkan pada posisi GND, terminal input akan terbuka, input yang bersumber dari penguatan internal di dalam Oscilloscope akan di-grounded. Jika tombol AC-GND-DC diletakkan pada posisi DC, input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam Oscilloscope dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar monitor.

- MODE

CH-A :  untuk tampilan bentuk gelombang channel-A/saluran A.

CH-B :  untuk tampilan bentuk gelombang channel-B/saluran B.

DUAL : pada batas ukur (range) antara 0,5 sec/DIV – 1 msec (milli second)/DIV, kedua frekuensi dari kedua saluran (CH-A dan CH-B) akan saling berpotongan pada frekuensi sekitar 200k Hz.

Pada batas ukur (range) antara 0,5 msec/DIV – 0,2 µ sec/DIV saklar jangkauan ukur kedua saluran (channel/CH) dipakai bergantian.

ADD : CH-A dan CH-B saling dijumlahkan. Dengan menekan tombol PULL INVERT akan diperoleh SUB MODE.

- VOLTS/DIV variabel untuk saluran (channel)/CH-A.

- VOLTS/DIV pelemah vertikal (vertical attenuator) untuk saluran (channel)/CH-A. Jika tombol “VARIABLE” diputar ke kanan (searah jarum jam), pada layar monitor akan tergambar tergambar tegangan per “DIV”. Pilihan per “DIV” tersedia dari 5 mV/DIV – 20V/DIV.

- Pengatur posisi vertikal untuk saluran (channel)/CH-A.

- Pengatur posisi horisontal.

- SWEEP TIME/DIV.

- SWEEP TIME/DIV VARIABLE.

- EXT.TRIG untuk men-trigger sinyal input dari luar.

- CAL untuk kalibrasi tegangan pada 0,5 V p-p (peak to peak) atau tegangan dari puncak ke puncak.

- COMP.TEST saklar untuk merubah fungsi Oscilloscope sebagai penguji komponen (component tester). Untuk menguji komponen, tombol SWEEP TIME/DIV di “set” pada posisi CH-B untuk mode X-Y. tombol AC-GND-DC pada posisi GND.

- TRIGGERING LEVEL.

- LAMPU INDIKATOR.

- SLOPE (+), (-) penyesuai polaritas slope (bentuk gelombang).

- SYNC untuk mode pilihan posisi saklar pada; AC, HF REJ, dan TV.

- GND terminal ground/arde/tanah.

- SOURCE penyesuai pemilihan sinyal (syncronize signal selector). Jika tombol SOURCE pada posisi :

  - INT : sinyal dari channel A (CH-A) dan channel B (CH-B) untuk keperluan pen-trigger-an/penyulutan saling dijumlahkan,

  - CH-A : sinyal untuk pen-trigger-an hanya berasal dari CH-A,

  - CH-B : sinyal untuk pen-trigger-an hanya berasal dari CH-B,

  - AC   : bentuk gelombang AC akan sesuai dengan sumber sinyal AC itu sendiri,

  - EXT : sinyal yang masuk ke EXT TRIG dibelokkan/dibengkokkan disesuaikan dengan sumber sinyal.

- POWER ON-OFF.

- FOCUS digunakan untuk menghasilkan tampilan bentuk gelombang yang optimal.

- INTENSITY pengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat.

- TRACE ROTATOR digunakan utuk memposisikan tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horisontal. Sebuah obeng dibutuhkan untuk memutar trace rotator ini.

- CH-B POSITION tombol pengatur untuk penggunaaan CH-B/channel (saluran) B.

- VOLTS/DIV pelemah vertikal untuk CH-B.

- VARIABLE.

- VERTICAL INPUT input vertikal untuk CH-B.

- AC-GND-DC untuk CH-B kegunaannya sama seperti penjelasan yang terdapat pada nomor 2.

- COMPONET TEST IN terminal untuk komponen yang akan diuji.

Oscilloscope dilengkapi dengan kabel penyidik (probe) seperti yang terlihat pada gambar 38.

GAMBAR 38. KABEL PENYIDIK (PROBE) DAN KELENGKAPANNYA

# B. Persiapan Awal

Walau bagaimanapun Oscilloscope adalah alat ukur elektronik yang menggunakan daya listrik bertegangan tinggi (220 VAC), kalau tidak dipakai dengan hati-hati dapat merusak Oscilloscope, menyakiti badan pemakai, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Karena itu sebelum menghidupkan Oscilloscope  perlu diperhatikan persiapan awal sebagaimana berikut ini.

- Hubungkan dengan jaringan listrik 220 VAC. Salah satu dari tiga kabel power (yang terbungkus jadi satu) dihubungkan dengan ground berupa permukaan metal yang ada pada casis. Hubungkan kabel power dari Oscilloscope dengan stopkontak yang juga memiliki sistem “pertanahan” atau lazim disebut grounding, ini penting untuk menghindarkan sengatan arus listrik.

- Sebelum dihubungkan dengan stopkontak 220VAC, pastikan saklar power dari Oscilloscope berada dalam posisi OFF.

- Jika ingin memperbaiki atau membersihkan Oscilloscope pastikan bahwa Oscilloscope tidak terhubung dengan jaringan listrik 220VAC.

- Untuk membersihkan Oscilloscope dapat digunakan bensin atau minyak terpentin.

# C. Jenis-jenis Oscilloscope

Dilihat dari zat phospor yang digunakan, Oscilloscope dapat dibagi menjadi :

- Storage Oscilloscope

Pada Oscilloscope jenis ini  lapisan phospor yang digunakan mempunyai sifat simpan (store), artinya cahaya yang timbul pada phospor bersinar beberapa saat setelah berkas elektron yang “ditembakkan” dihilangkan.

- Regulator Oscilloscope

Pada Oscilloscope jenis ini  sinar phospor akan menghilang seketika apabila berkas elektron apabila berkas elektron yang “ditembakkan” dihilangkan.

Dilihat dari HORIZONTAL TIME BASE – nya dapat dibagi menjadi :

- Sweep Range

Pada Oscilloscope jenis ini pada setiap posisi tombol pengatur frekuensi horisontalnya tertera skala penunjuk jangkauan frekuensi (frequensi Range) nya. Sebagai misal pada posisi pertama; 10 – 100 (10 Hz – 100 Hz), posisi kedua; 10k – 100k (10k Hz – 100k Hz).

Dengan Oscilloscope jenis ini akan dijumpai kesulitan ketika Oscilloscope akan digunakan sebagai penghitung frekuensi (Oscilloscope sebagai frekuensi meter). Untuk mengatasinya digunakan cara membandingkan frekuensi yang akan dihitung dengan frekuensi yang telah diketahui.

- Sweep Time

Pada Oscilloscope jenis ini pada setiap posisi tombol pengatur frekuensi horisontalnya tertera skala yang menunjukkan beam (sorotan sinar) Oscilloscope. Oscilloscope jenis ini dapat langsung digunakan sebagai frekuensimeter.

# c. Rangkuman 6

- Osscilloscope adalah alat ukur elektronik, digunakan untuk melihat bentuk gelombang dari tegangan, harga-harga momen tegangan dalam bentuk sinus maupun bukan sinus.

- Dengan Oscilloscope dapat dilihat bentuk gelombang Tegangan Listrik Suara (audio), bentuk gelombang Tegangan Listrik Arus Bolak Balik yang berasal dari generator pembangkit tenaga listrik, maupun Tegangan Listrik Arus Searah yang berasal dari catu daya/baterai.

- Dari Zat Phospor yang digunakan Oscilloscope terbagi dua, (1) Storage Oscilloscope, dan (2) Regulator Oscilloscope .

- Dilihat dari HORIZONTAL TIME BASE – nya Oscilloscope dapat dibagi dua, (1) Sweep Range, dan (2) Sweep Time

d. Tugas 6.

- Bentuklah kelompok belajar (maksimum 4 orang)

- Pergilah ke toko penjual alat ukur elektronik di kotamu (jika ada), catatlah kontrol dan indikator yang ada pada Oscilloscope yang dijual di toko tersebut dan bandingkan dengan kontrol dan indikator Oscilloscope yang ada pada modul ini.

- Jika butir 2 tidak dapat dilaksanakan (karena toko penjual alat ukur elektronik tidak ada), cermatilah kontrol dan indikasi (petunjuk) Oscilloscope yang ada di sekolahmu, bandingkan dengan kontrol dan indikator Oscilloscope yang ada pada modul ini.

- Dengan mesin pencari www.google.com carilah di internet, gambar dan petunjuk pemakaian Oscilloscope, bandingkan dengan Oscilloscope yang ada pada modul ini.

- Selamat bekerja.

e. Test Formatif 6

- Oscilloscope  adalah.

- Dilihat dari zat phospor yang digunakan, Oscilloscope dapat dibagi menjadi.

- Dilihat dari HORIZONTAL TIME BASE – nya dapat dibagi menjadi.

- Dengan Oscilloscope dapat dilihat bentuk gelombang.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 6

- Osscilloscope adalah alat ukur elektronik, digunakan untuk melihat bentuk gelombang dari tegangan, harga-harga momen tegangan dalam bentuk sinus maupun bukan sinus.

- Dilihat dari zat phospor yang digunakan, Oscilloscope dapat dibagi menjadi;

  - Storage Oscilloscope

  - Regulator Oscilloscope

3)  Dilihat dari HORIZONTAL TIME BASE – nya dapat dibagi menjadi;

    - Sweep Range

    - Sweep Time

4) Dengan Oscilloscope dapat dilihat bentuk gelombang sinyal audio dan video, bentuk gelombang Tegangan Listrik Arus Bolak Balik yang berasal dari generator pembangkit tenaga listrik, maupun Tegangan Listrik Arus Searah yang berasal dari catu daya/baterai

g. Lembar Kerja 6

Konfigurasi Oscilloscope

A. Pengantar.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Oscilloscope adalah alat ukur elektronik yang dapat digunakan untuk mengukur frekuensi, melihat bentuk gelombang, dan mengukur tegangan, baik tegangan listrik bolak balik (ACV) maupun tegangan listrik searah (DCV).

Melalui lembar kerja ini diharapkan Anda dapat lebih mendalami konfigurasi dari Oscilloscope. Dengan demikian Anda tidak terjebak dengan sikap kerja “asal putar-putar tombol”, sehingga dapat merusak alat ukur yang harganya lumayan mahal ini.

    - Alat dan Bahan.

  - Alat

1 (satu) buah Oscilloscope dual trace.

C. Langkah Kerja

  - Cermatilah dengan seksama Oscilloscope yang ada di sekolah Anda.

  - Bandingkanlah panel kontrol dan indikasi yang ada pada Oscilloscope dengan panel kontrol dan indikasi Oscilloscope yang ada pada modul ini.

  - Catatlah perbedaan yang mungkin ada.

  - Tanyakan pada Guru kegunaan masing-masing kontrol dan indikator dari Oscilloscope di tempat Anda.

  - Selamat bekerja.

D. Kesimpulan.

E. Saran

7. Kegiatan Belajar 7 : Fungsi Oscilloscope

# a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 7

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 7, Anda diharapkan mampu menggunakan Oscilloscope sebagai:

          - Frekuensimeter, mengukur frekuensi.

          - Alat ukur tegangan, mengukur tegangan listrik bolak balik, maupun tegangan listrik searah.

          - Alat untuk mengobservasi bentuk gelombang dari input luar (TV, Video Player, Amplifier, dan perangkat elektronik lainnya).

          - Alat untuk menghitung perbedaan fasa dari beberapa gelombang listrik.

          - Alat ukur untuk mengukur Amplitudo Modulasi.

b. Uraian Materi 7

Oscilloscope adalah alat ukur elektronik yang kerap digunakan untuk menghitung perbedaan fasa dari beberapa gelombang listrik. Kemampuan ini tergantung dari banyaknya trace (garis) pada layar monitor. Oscilloscope dengan single trace (satu garis) hanya dapat menghitung perbedaan fasa dari satu gelombang listrik. Oscilloscope dengan dual trace (dua garis) dapat menghitung perbedaan fasa dua buah gelombang listrik sekaligus. Disamping itu Oscilloscope juga digunakan untuk keperluan;

          - mengukur tegangan dan menghitung frekuensi,

          - melihat bentuk gelombang,

          - mengukur Amplitudo Modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio dan generator pembangkit sinyal,

          - mengukur keadaan perubahan aliran (phase) dari sinyal input,

          - mengukur frekuensi yang tidak diketahui.

# A. Persiapan Awal

Persiapan awal yang penting diperhatikan dalam pengoperasian Oscilloscope sebagai alat ukur adalah :

1. Tegangan  AC

Tegangan AC harus memiliki toleransi sebesar 10% dari tegangan standar (110-220VAC). Untuk tegangan 110 VAC, kalau lebih rendah dari 99 Volt atau lebih tinggi 121 Volt, gambar akan kurang jelas atau akan mengakibatkan terbakarnya catu daya. Untuk tegangan 220 VAC, kalau lebih rendah dari 198 Volt atau lebih tinggi dari 242 Volt, gambar akan kurang jelas, untuk penggunaan yang lama dapat mengakibatkan terbakarnya catu daya.

2. Voltage Input Max

Tegangan yang digunakan untuk berbagai hubungan input tidak boleh melebihi nilai tegangan seperti yang ditampilkan tabel berikut.

Pada tabel terlihat jelas bahwa tegangan yang diperbolehkan untuk hubungan input V IN, H IN, dan SYNC berbeda-beda.

Peringatan! Jangan menghubungkan input connector ke playback TV.

| Connector | Max Volt p-p |
| --- | --- |
| V IN H IN SYNC IN | 600 100 30 |

3. Pencegahan Terbakarnya Ion

Bila beam (sorotan) pada Cathode Ray Tube (CRT) atau layar monitor menghasilkan gambar titik (spot), ada kemungkinan terbakarnya satu bagian ion. Tombol INTENSITY harus digerakkan untuk menghentikan (mematikan) pijaran yang dihasilkan oleh gambar titik. Atau gambar titik digerak-gerakkan dengan dengan memutar-mutar tombol SWEEP TIME.

4. Pengaruh Medan Maknit

Oscilloscope dapat dipengaruhi oleh medan maknit yang tinggi, karenanya Oscilloscope hendaklah digunakan di tempat-tempat yang tidak ada medan maknitnya.

Solder jenis Gun Type Soldering (solder listrik yang berbentuk pistol) dapat menghasilkan medan maknit yang tinggi.

B. Pengoperasian awal.

Langkah-langkah awal dalam pengoperasian Oscilloscope sebagai alat ukur adalah sebagai berikut :

- Tombol ON-OFF pada posisi OFF

- Posisikan semua tombol yang memiliki tiga posisi pada posisi tengah.

- Putar tombol INTENSITY pada posisi tengah.

- Dorong tombol PULL 5X MAG ke dalam untuk memperoleh posisi normal.

- Dorong tombol TRIGGERING LEVEL pada posisi AUTO.

- Sambungkan kabel saluran listrik bolak balik ke stop-kontak ACV.

- Putar tombol ON-OFF pada posisi ON. Kira-kira 20 detik kemudian satu jalur garis akan tergambar pada layar CRT. Jika garis ini belum terlihat, putar tombol INTENSITY searah jarum jam.

- Atur tombol FOCUS dan INTENSITY untuk memperjelas jalur garis.

- Atur ulang posisi vertikal dan horisontal sesuai dengan kebutuhan.

- Sambungkan probe ke input saluran-A/channel-A (CH-A) atau ke input saluran B/channel-B (CH-B) sesuai kebutuhan.

- Sambungkan probes ke terminal CAL untuk memperoleh kalibrasi 0,5Vp-p.

- Putar pelemah vertikal (vertical attenuator), saklar VOLTS/DIV pada posisi 10 mV, dan putar  tombol VARIABLE searah jarum jam. Putar TRIGGERING SOURCE ke CH-A, gelombang persegi empat (square-wave) akan terlihat di layar.

- Jika tampilan gelombang persegi empat kurang sempurna, atur trimmer yang ada pada probe sehingga bentuk gelombang terlihat nyata.

- Pindahkan probe dari terminal CAL 0,5Vp-p. Oscilloscope sudah dapat digunakan.

C. Mengukur Tegangan dan Menghitung Frekuensi.

1. Mengukur Tegangan AC.

Gambar 39 berikut memperlihatkan  suatu  bentuk sinyal dari luar  dalam  bentuk

gelombang sinus.

Posisi kontrol dan indikasi Oscilloscope:

- Tombol SWEEP TIME/DIV   berada   pada posisi 5 msec (5 mili second).

- Tombol VOLTS/DIV pada posisi 2V (dengan demikian 1 kotak/1 DIV pada layar CRT = 2 Volt).

- Tegangan puncak (peak voltage) = 2 DIV x 2V = 4 Volt.

- Tegangan dari puncak ke puncak (peak to peak voltage)= 4 DIV....(a) = 4 DIV x 2 Volt = 8 Volt.

4 DIV (a)

4 DIV

GAMBAR 39.

2. Menghitung Frekuensi

1

T

Frekuensi =        T = Jumlah DIV pada tegangan puncak ke puncak x nilai wak

tu (dalam second) yang ditunjuk oleh SWEEP TIME/DIV.

Mengikuti uraian di atas;

1

5 msec x 4 (DIV)

=

1

20 x 10-3

Frekuensi =

= 50 Hz

3. Mengukur Tegangan DC

Cermati gambar 40.

DC

GND

(0V)

3 CM

GAMBAR 40

  - Setel tombol AC-GND-DC pada posisi DC.

  - Setel tombol MODE pada CH-A.

  - Pasang kabel penyidik (probe) ke VERTICAL INPUT  CH-A/INPUT Y.

  - Sambungkan ujung kabel penyidik (probe) ke sumber tegangan DC yang akan diukur.

  - Untuk tegangan positip, trace pada layar akan bergerak ke atas, untuk tegangan negatip, trace pada layar akan bergerak ke bawah.

  - Posisi kalibrasi (CAL) pada tombol VOLTS/DIV = 10 mV, hasil pengukuran seperti yang ditampilkan pada gambar 40 = 30 mV.

4. Melihat Gelombang dari Input Luar.

Bentuk-bentuk gelombang dari input luar (external input) yang dapat dilihat dengan menggunakan Oscilloscope adalah seperti yang ditampilkan pada gambar 41.

GELOMBANG SINUS

GELOMBANG SQUARE DAN RECTANGULAR

GELOMBANG GIGI GERGAJI

GELOMBANG STEP  DAN  PULSE

GAMBAR 41. BENTUK GELOMBANG DARI INPUT LUAR

(Jaringan Listrik, TV, dan Mobil)

5. Mengukur Amplitudo Modulasi

Oscilloscope juga dapat dipakai untuk mengukur amplitudo modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio. Perhatikan gambar 42.

GAMBAR 42. AMPLITUDO MODULASI

Metoda yang sering digunakan untuk mengukur Amplitudo Modulasi adalah metoda amplop (envelope methode)

A – B

A + B

X 100

Modulasi (dalam %) =

Untuk keperluan ini putar tombol SWEEP TIME untuk peragaan gelombang AC. Tombol SYNC pada posisi AC. Sinyal dari sumber audio luar masuk melalui Z AXIS (pada Oscilloscope yang menjadi acuan dalam penulisan modul ini, Z AXIS terdapat di belakang Oscilloscope)

6. Mengukur Keadaan Perubahan Aliran (Phase) dari Sinyal Input

Oscilloscope dapat digunakan untuk menghitung sudut phase/sin Ø (sinus teta). Perhatikan gambar 43.

Sin Ø =

Sudut fasa (phase) yang dihasilkan sebuah frekuensi di titik-titik yang berbeda dari sebuah rangkaian, dapat ditentukan. Tombol AC-GND-DC (pada CH-A dan CH-B) pada posisi GND. Input masuk lewat saluran input X dan Y.

B

A

Sin Ø = Sudut  Phase

GAMBAR 43. SUDUT FASA

7. Mengukur Frekuensi yang Tidak Diketahui

Frekuensi yang belum diketahui dapat diukur dengan cara membandingkannya dengan frekuensi yang telah diketahui nilainya (frekuensi standar). Untuk ini digunakan apa yang disebut Lissajous Patern Methode. Perhatikan gambar 44.

1

2

3

1

Nx = 3

Untuk keperluan ini diperlukan langkah sebagai berikut :

- Putar tombol SWEEP TIME/DIV (no. 8) ke CH-B.

- Hubungkan frekuensi yang diketahui ke INPUT  X/ CH-B

- Setel kontrol vertikal untuk mencocokkan amplitudonya.

GAMBAR 44

Ny = 1

4.  Hubungkan frekuensi yang tidak diketahui ke INPUT  Y/CH-A.

  - Tombol SOURCE pada posisi EXT.

  - Frekuensi dapat dihitung dengan rumus :

Fu = Fs

Nx

Ny

Dimana,

Fs = 	Frekuensi yang diketahui (frekuensi standar)

Fu =	Frekuensi yang tidak diketahui

Nx = 	Nomor simpul di atas jalur

Ny =	Nomor simpul  di kiri jalur.

Contoh Penggunaan,

- Letakkan tombol SOURCE pada posisi LINE.

- Tombol AC-GND-DC pada posisi AC.

- Hubungkan sebuah Audio Variabel Oscilator ke ke INPUT  Y/CH-A

- Hubungkan RF Generator ke INPUT  X/ CH-B

- Gerakkan kontrol RF Generator pada frekuensi 50, 100, 150 Hz (atau dapat juga pada posisi 60, 120, 180 Hz dan seterusnya).

- Pola dengan simpul 1,2,3 akan tergambar ganda di jalur frekuensi.

c. Rangkuman 7

    - Oscilloscope adalah alat ukur elektronik yang kerap digunakan untuk menghitung perbedaan fasa dari beberapa gelombang listrik. Kemampuan ini tergantung dari banyaknya trace (garis) pada layar monitor.

    - Oscilloscope dengan dual trace (dua garis) dapat menghitung perbedaan fasa dua buah gelombang listrik sekaligus.

    - Oscilloscope juga digunakan untuk keperluan;

  - mengukur tegangan dan menghitung frekuensi,

  - melihat bentuk gelombang,

  - mengukur Amplitudo Modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio dan generator pembangkit sinyal (Signal Generator) ,

  - mengukur keadaan perubahan aliran (phase) dari sinyal input,

  - mengukur frekuensi yang tidak diketahui.

    - Langkah-langkah awal dalam pengoperasian Oscilloscope adalah sebagai berikut :

      - Tombol ON-OFF pada posisi OFF

      - Posisikan semua tombol yang memiliki tiga posisi pada posisi tengah.

      - Putar tombol INTENSITY pada posisi tengah.

      - Dorong tombol PULL 5X MAG ke dalam untuk memperoleh posisi normal.

      - Dorong tombol TRIGGERING LEVEL pada posisi AUTO.

      - Sambungkan kabel saluran listrik bolak balik ke stop-kontak ACV.

      - Putar tombol ON-OFF pada posisi ON. Kira-kira 20 detik kemudian satu jalur garis akan tergambar pada layar CRT. Jika garis ini belum terlihat, putar tombol INTENSITY searah jarum jam.

      - Atur tombol FOCUS dan INTENSITY untuk memperjelas jalur garis.

      - Atur ulang posisi vertikal dan horisontal sesuai dengan kebutuhan.

      - Sambungkan probe ke input saluran-A/channel-A (CH-A) atau ke input saluran B/channel-B (CH-B) sesuai kebutuhan.

      - Sambungkan probe ke terminal CAL untuk memperoleh kalibrasi 0,5Vp-p.

      - Putar pelemah vertikal (vertical attenuator), saklar VOLTS/DIV pada posisi 10 mV, dan putar  tombol VARIABLE searah jarum jam. Putar TRIGGERING SOURCE ke CH-A, gelombang persegi empat (square-wave) akan terlihat di layar.

d. Tugas 7

          - Bentuklah kelompok studi (maksimal 4 orang)

          - Jika tersedia di sekolah, mintalah buku pedoman (manual) penggunaan Oscilloscope pada Guru Anda.

          - Terjemahkanlah buku pedoman yang tertulis dalam bahasa Inggris tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

          - Mintalah penilaian pada Guru Anda.

e. Tes Formatif 7

          - Disamping untuk melihat perbedaan fasa, Oscilloscope juga digunakan untuk.

          - Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian Oscilloscope adalah.

          - Tombol VOLTS/DIV pada posisi 4V, 1 kotak/1 DIV pada layar CRT =

          - Jika tegangan puncak menggunakan 2 kotak, maka tegangan puncak ke puncak =

          - Diketahui Sweep Time/DIV = 10 mSec. Tombol VOLTS/DIV pada posisi 2V. Berapakah Volt tegangan puncak, dan berapa Hz frekuensi.

          - Oscilloscope mampu mengukur tegangan DC, apa manfaatnya dalam perawatan dan perbaikan pesawat audio?

          - Tuliskan langkah-langkah penggunaan Oscilloscope untuk mengukur tegangan DC.

          - Diketahui frekuensi pembawa (carrier frequency) = 1000 kHz. Lewat Oscilloscope terlihat amplitudo gelombang, tertinggi = 4 DIV, terendah 1 DIV. Berapa % kah modulasinya?

          - Diketahui 3 simpul gelombang di atas jalur. Frekuensi standar (Fs) = 10.000 kHz.  Simpul di kiri jalur = 1. Dengan menggunakan Lissajous Patern Methode. frekuensi yang tidak diketahui (Fu) =

          - Apa manfaat yang Anda dapatkan jika menguasai penggunaan alat ukur elektronik dengan baik.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 7.

1) a.	mengukur tegangan dan menghitung frekuensi,

b. melihat bentuk gelombang,

c. 	mengukur Amplitudo Modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio dan

generator pembangkit sinyal,

d.	mengukur keadaan perubahan aliran (phase) dari sinyal input,

e.  mengukur frekuensi yang tidak diketahui.

2) a. Tegangan  AC

b. Voltage Input Max

c. Pencegahan Terbakarnya Ion

d. Pengaruh Medan Maknit

3) 4 Volt

4) 8 Volt

    - Tegangan puncak ke puncak = 16 Volt.  F = 25 Hz

    - Pengukuran tegangan pada test point pesawat menjadi lebih akurat. Tegangan yang dibutuhkan pada R pembagi tegangan pada rangkaian penguat dapat diperiksa sehingga pemberian tegangan panjar untuk penguat sesuai dengan persyaratan.

    - a.	Setel tombol AC-GND-DC pada posisi DC.

b.	Setel tombol MODE pada CH-A.

c.	Pasang kabel penyidik (probe) ke VERTICAL INPUT  CH-A/INPUT Y.

d.	Sambungkan ujung kabel penyidik (probe) ke sumber tegangan DC yang akan diukur.

e.	Untuk tegangan positip, trace pada layar akan bergerak ke atas, untuk tegangan negatip, trace pada layar akan bergerak ke bawah.

f.	Jika posisi kalibrasi (CAL) pada tombol VOLTS/DIV = 5 mV, hasil pengukuran seperti yang ditampilkan pada gambar 40 = 15 mV.

8) 60%

9) 30.000 kHz

10) Kualitas kerja dibidang perawatan dan perbaikan perangkat audio akan terus meningkat.

g. Lembar Kerja 7

Fungsi Oscilloscope

A. Pengantar

Lembar kerja ini berisikan petunjuk pelaksanaan bagaimana menggunakan Oscilloscope untuk :

  - Mengukur Tegangan Listrik Bolak balik/Alternating Current (AC).

  - Mengukur Tegangan Listrik Searah/Direct Curent (DC).

  - Menghitung Frekuensi.

  - Menghitung Amplitudo Modulasi.

B. Alat  dan Bahan.

  - Alat

a) 1 (satu) buah Oscilloscope dual trace.

b) 1 (satu buah Signal Generator

c) 1 (satu) buah Multimeter

  - Bahan

a) 1 (satu) buah baterai kering (dry cell) tipe UM-1

b) 1. (satu ) buat trafo catu daya (220 Volt – 6 Volt/9 Volt)

C. Langkah Kerja

- Bacalah petunjuk awal penggunaan Oscilloscope.

- Hidupkan Oscilloscope.

- Posisikan Oscilloscope untuk pengukuran tegangan AC.

- Sambungkan trafo catu daya ke jaringan listrik AC 220 Volt.

- Ukurlah tegangan AC yang dihasilkan skunder trafo (6 Volt AC atau 9 Volt AC)

- Dengan menggunakan Multimeter, ukur tegangan AC yang dihasilkan skunder trafo.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Bandingkan hasil pengukuran Oscilloscope dengan hasil pengukuran Multimeter.

- Posisikan Oscilloscope untuk pengukuran tegangan DC.

- Ukurlah tegangan sebuah baterai kering (dry cell) tipe UM-1.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Posisikan Oscilloscope untuk menghitung frekuensi.

- Hidupkan Signal Generator.

- Hubungkan Signal Generator dengan input Oscilloscope.

- Hitunglah frekuensinya.

- Jika peralatan di sekolah Anda memungkinkan, ukurlah Amplitudo Modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio.

C. Kesimpulan.

D. Saran.