###### KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN FRANCHISE

KATA PENGANTAR	................i

DAFTAR ISI 	...............iii

DAFTAR JUDUL MODUL..............................................................................vii

PETA KEDUDUKAN MODUL ........................................................................ix

MEKANISME PEMELAJARAN	...............x

PERISTILAHAN/GLOSSARY 	...............xi

BAB I  PENDAHULUAN 	...............1

A.	DESKRIPSI 	...............1

B.	PRASYARAT 	...............3

C.	PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 	...............3

1.	Petunjuk Bagi Siswa 	...............3

2.	Peran Guru 	...............4

D.	TUJUAN AKHIR 	...............5

E.	KOMPETENSI 	...............6

F.	CEK KEMAMPUAN 	..............12

BAB II  PEMELAJARAN 	…………….13

A.	RENCANA BELAJAR SISWA 	…………….13

B.	KEGIATAN BELAJAR 	…………….15

Kegiatan Belajar 1: Resistor	…………….15

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran  	…………….15

b.	Uraian Materi  	…………….15

c.	Rangkuman  	…………….23

d.	Tugas 	…………….24

e.	Tes Formatif  	…………….27

f.	Kunci Jawaban Formatif 	…………….31

g.	Lembar Kerja  	…………….33

Kegiatan Belajar 2: Kondensator	…………….39

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	…………….40

b.	Uraian Materi 	…………….40

c.	Rangkuman 	…………….53

d.	Tugas 	…………….54

e.	Tes Formatif  	…………….57

f.	Kunci Jawaban Formatif  	…………….60

g.	Lembar Kerja  	…………….61

Kegiatan Belajar 3: Induktor 	…………….65

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	…………….66

b.	Uraian Materi 	…………….66

c.	Rangkuman 	…………….75

d.	Tugas 	…………….79

e.	Tes Formatif 	…………….82

f.	Kunci Jawaban Formatif 	…………….84

g.	Lembar Kerja  	…………….85

Kegiatan Belajar 4: Transformator 	…………….89

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	…………….90

b.	Uraian Materi 	…………….90

c.	Rangkuman  	…………….90

d.	Tugas 	…………….98

e.	Tes Formatif 	……………101

f.	Kunci Jawaban Formatif 	……………103

g.	Lembar Kerja  	……………104

Kegiatan Belajar 5: Transistor 	…………107

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	…………108

b.	Uraian Materi 	…………108

c.	Rangkuman  	…………123

d.	Tugas 	…………125

e.	Tes Formatif	…………130

f.	Kunci Jawaban Formatif 	…………131

g.	Lembar Kerja  	…………133

Kegiatan Belajar 6: Thyristor 	………..136

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	………..137

b.	Uraian Materi 	………..137

c.	Rangkuman  	………..144

d.	Tugas 	………..145

e.	Tes Formatif 	………..148

f.	Kunci Jawaban Formatif 	………..149

g.	Lembar Kerja  	………..150

Kegiatan Belajar 7: Dioda 	…………155

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	…………156

b.	Uraian Materi 	………..156

c.	Rangkuman  	………..165

d.	Tugas 	………..166

e.	Tes Formatif 	………..169

f.	Kunci Jawaban Formatif 	………..170

g.	Lembar Kerja  	…………172

Kegiatan Belajar 8: Piranti Optik 	………..177

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	………..178

b.	Uraian Materi 	…………178

c.	Rangkuman  	………..186

d.	Tugas 	…………188

e.	Tes Formatif 	……….190

f.	Kunci Jawaban Formatif 	……….191

g.	Lembar Kerja  	……….192

Kegiatan Belajar 9: MOS, CMOS, FET 	……….196

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	……….197

b.	Uraian Materi 	……….197

c.	Rangkuman 	……….200

d.	Tugas 	……….201

e.	Tes Formatif 	……….203

f.	Kunci Jawaban Formatif 	……….204

g.	Lembar Kerja  	……….205

BAB III  EVALUASI 	……….208

A.	EVALUASI 	……….208

B.	KUNCI JAWABAN 	……….219

C.	KRITERIA KELULUSAN  	……….224

BAB IV  PENUTUP 	……….225

DAFTAR PUSTAKA 	……….227

DAFTAR JUDUL MODUL

| ELKA-MR.UM.008.A | Menguasai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. |
| --- | --- |
| ELKA-MR.UM.001.A | Menguasai Teori Dasar Elektronika |
| ELKA-MR.UM.005.A | Menggunakan Alat/Instrumen bantu untuk Keperluan Pengukuran/ Pengujian |
| ELKA-MR.UM.002.A | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika |
| ELKA-MR.UM.003.A | Menguasai Elektronika Dasar Terapan |
| A | Mengoperasikan Peralatan Audio Video |
| ELKA-MR.UM.004.A | Menguasai Elektronika Digital dan Komputer |
| ELKA-MR.UM.007.A | Ketrampilan Dasar Perbengkelan |
| B | Merawat Peralatan Audio & Video |
| C | Menginstalasikan Sistem Audio Video |
| D | Menerapkan sistem Audio Video |
| ELKA-MR.UM.006.A | Melakukan trouble shooting elektronika |
| ELKA-MR.PS.001.A | Memperbaiki /Reparasi Power Supply Kecil (Adaptor Dinding) |
| ELKA-MR.PS.002.A | Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika |
| ELKA-MR.AMP.003.A | Memperbaiki /Reparasi Amplifier (Sistem Penguat Suara) |
| ELKA-MR.AM.004.A | Memperbaiki/ Reparasi Radio |
| ELKA-MR.TAP.005.A | Memperbaiki/ Reparasi Tape Recorder |
| ELKA-MR.TV.006.A | Memperbaiki/ Reparasi Televisi |
| ELKA-MR.CD.007.A | Memperbaiki/repa rasi VCD/DVD |
| ELKA-MR.PIL.002.A | Mereparasi Monitor Komputer |
| ELKA-MR.PIL.003.A | Mereparasi Remote Control |
| ELKA-MR.PIL.005.A | Mereparasi CD player |
| E. | Memperbaiki kerusakan atau gangguan peralatan elektronik game komersial |

PETA KEDUDUKAN MODUL

SLTP & Sederajat

ELKA-MR.UM. 001.A

ELKA-MR.UM. 008.A

ELKA-MR.UM. 005.A

ELKA-MR.UM. 002.A

ELKA-MR.UM. 003.A

A

ELKA-MR.UM. 004.A

ELKA-MR.UM. 007.A

B

1

C

D

ELKA-MR.UM.006.A

ELKA-MR.PS.001.A

ELKA-MR.PS.002.A

ELKA-MR.AMP.003.A

ELKA-MR.AM.004.A

ELKA-MR.TAP.005.A

ELKA-MR.TV.006.A

ELKA-MR.CD.007.A

ELKA-MR.PIL.002.A

ELKA-MR.PIL.003.A

ELKA-MR.PIL.002.A

ELKA-MR.PIL.005.A

2

Lulus

SMK

Peta Modul untuk kompetensi merawat peralatan elektronik audio, video dan game  Komersial

MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

START

Lihat Kedudukan Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kerjakan Cek Kemampuan

Evaluasi Tertulis dan Praktik

Ya

Nilai ≥7

Nilai ≥7

Tidak

Ya

PERISTILAHAN/GLOSSARY

| Bipolar | Jenis Transistor yang memiliki dua buah Polaritas Basis- Emitor dan Basis-Kolektor. |
| --- | --- |
| Coulomb | Satuan banyaknya muatan listrik dalam satuan waktu detik. |
| DIAC | Thyristor Dioda yang memiliki dua arah Junction, sehingga dapat dipakai sebagai tranducser/sensor penggerak. |
| DIODA | Semikonduktor yang memiliki satu Polar, memiliki dua elektroda Anoda dan Katoda, arus mengalir dari Anoda ke Katoda, ada beberapa macam : Dioda Rectifier, Dioda Varactor, Dioda Scotky, Dioda Zener, Dioda Tunel masing-masing mempunyai kegunaan yang spesifik. |
| Dioda Bridge | Dua buah atau empat buah dioda yang dicetak dapam satu pack untuk penyearahan gelombang penuh dalam system catudaya. |
| Farad | Satuan kapasitas Kondensator 1 µF (mikro Farad) = 10 -6 F (Farad), 1 nF (nano Farad) = 10-3 µF = 10-9F dan 1 pF (Piko Farad) = 10-3nF =10-6 µF = 10-12 F |
| FET | Field Effect Transistor, Transistor Efek medan, memiliki tiga elektroda, Source (S), Drain (D) dan Gate (G). |
| Function Generator | Alat Pembangkit Sinyal Sinus, Square dan Tooth Saw, yang Outputnya dapat di atur nilai Frekuensi dan Tegangannya. |
| Henry | Satuan Induktansi Induktor (Kumparan) 1 H (Henry) = 1.000 mH (mili Henry) = 1.000.000 µH (mikro Henry) |
| Inti Besi | Sekat antar kumparan kawat berupa plat-plat besi |
| Inti Ferit | Sekat antar kumparan kawat dari bahan ferit |
| Induktor | Suatu komponen pasif yang terbuat dari kumparan kawat yang dimanfaatkan sebagai penahan arus listrik AC penerus aliran listrik DC |
| Inti Udara | Sekat antar kumparan kawat berupa udara |
| Kondensator | Suatu komponen pasif yang pemakaiannya sebagi pemutus aliran listrik searah dan penerus aliran listrik bolak-balik, umumnya dipakai sebagai komponen pendukung dalam pesawat elektronika Audio-Video. |
| LCD | Liquid Crystal Display, yaitu crystal display yang banyak dipakai sebagai tampilan output seperti Jam elektronik, Monitor Computter dst. |
| LED | Light Emiting Dioda, Dioda yang dapat menyela bila diberi arus forward, pemakaiannya untuk indicator rangkaian elektronik. |
| Matching | Cocok/Sesuai ( Trafo dipakai penyesuai impedansi apabila terjadi perbedaan impedansi antara output rangkaian yang akan dirangkai kedalam input rangkaian yang lain) |
| MOSFET | Metal Oxid Semiconductor Fild Efect Transistor, Yaitu FET yang Gatenya di adop dengan Oksida Logam sehingga tidak dipengaruhi oleh aliran pembawa mayoritas muatan Source ke Drain. |
| Multimeter | Suatu alat yang dapat difungsikan pemakaiannya untuk mengukur komponen pasif pada fungsi Ohm meter. |
| Ohm ( Ω) | Satuan resistansi/tahanan listrik, setiap 1.000 Ohm = 1 K Ω, setiap 1.000 K Ω = 1 M Ω dan setiap 1.000 M Ω = 1 G Ω. |
| Oscilloscope | Alat Ukur yang dapat dipakai untuk menampilkan Arus dan Tegangan yang di ukur dalam satuan Volt/Div dan Time/Div. |
| Paralel | Penyambungan komponen jajar, elektroda komponen yang satu digabung dengan elektroda komponen yang lain, hanya ada dua titik penggabungan untuk setiap yang diparalelkan. |
| Power | Daya, daya listrik atau daya penguatan pada rangkaian penguat. |
| Resistor | Suatu komponen pasif yang banyak dipakai dalam pesawat Elektronika Audio-Vidio yang fungsinya sebagai tahanan aliran arus listrik dan berfungsi sebagai penurun dan pembagi tegangan listrik. |
| SCR | Silicon Controll Rectifier, Thyristor yang memiliki tiga elektroda Anoda, Katoda dan Gate Omni Polar arus hanya mengalir dri Anoda ke Katoda apabila ada sinyal trigger dari Gate. |
| Seri | Penyambungan komponen yang penggabungan elektrodanya deret antar elektroda komponen yang satu terhadap komponen lain terdiri dari beberapa titik penggabungan sesuai jumlah komponen yang dirangkai seri. |
| Step Down | Perunun Tegangan ( Trafo tegangan sekunder lebih kecil disbanding tegangan primer) |
| Step Up | Penaik Tegangan ( Trafo tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer) |
| Solar | Crystal yang dibuat dari pasir silica, panel-panel ini bila disinari sinar Matahari dapat menghasilkan Energi Listrik DC. |
| Transformator | Suatu komponen pasif yang dapat dipakai sebagai penaik tegangan (step up), penurun tegangan (step down) atau penyesuai impedansi (matching). |
| Transistor | Nama Komponen aktif yang memiliki tiga buah Elektroda, Emitor, Basis dan Kolektor. Ada dua tipe PNP dan NPN |
| Transistor Checker | Alat yang dapat dipakai untuk mengetahui Jenis Transistor, Kerusakan Transistor, Penguatan ransistor dan menentukan terminology Transistor. |
| TRIAC | Thyristor yang memiliki dua buah elektroda atau DIAC yang ada Gate nya, kegunaanya banyak dipakai sebagai alat sensor. |
| Uni Polar | Jenis Transistor FET, JFET, MOSFET yaitu dibuat dari bahan dasar lebih dari Junction 2 Lapis. |
| UJT | Uni Junction Transistor yaitu Transistor yang memiliki Elektroda Emitor, Basis 1 dan Basis 2, tidak memiliki Kolektor. |