BAB II. PEMBELAJARAN

- RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

| Kompetensi | : | Cetak saring/sablon. |
| --- | --- | --- |
| Sub Kompetensi | : | Membuat karya cetak saring dengan dan tanpa film (kodatrace). |
| Alokasi Waktu | : | 32 Jam |

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cetak saring tanpa film. |  | 6x45" | St.Sablon |  |  |
| Cetak saring dengan film. |  | 6x45" | St.Sablon |  |  |

- KEGIATAN BELAJAR

1.   Kegiatan Pembelajaran 1: Mencetak Saring Tanpa Film/ Kodatrace

- Tujuan Pembelajaran 1

Kegiatan pembelajaran ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada anda untuk memahami cara mencetak saring tanpa film/kodatrace, maka diharapkan anda:

    - Menjelaskan pengertian cetak saring tanpa film.

    - Menyebutkan bahan dan alat cetak saring tanpa film.

    - Menyebutkan langkah kerja proses pembuatan cetak saring tanpa film.

    - Menyebutkan macam-macam proses cetak saring tanpa film.

    - Merancang gambar/ motif.

    - Membuat mal gambar/motif.

    - Mencetak pada bidang kain.

    - Melakukan pembuatan karya cetak saring tanpa film.

- Uraian Materi 1

CETAK SARING TANPA FILM

Pengertian cetak saring tanpa film/kodatrace adalah Proses pelekatan zat warna pada permukaan media cetak dengan corak tertentu tanpa melalui proses film baik positif maupun diapositif dengan alat perintang.

Pengetahuan Alat dan Bahan

- Alat

    - Screen berfungsi untuk menyaring pasta warna sehingga membentuk motif.

    - Rakel berfungsi untuk menyaput pasta warna.

    - Meja cetak berfungsi untuk landasan mencetak.

    - Cutter/gunting untuk memotong kertas.

    - Hair dryer/kipas angin untuk mengeringkan hasil cetakan.

    - Strika untuk fiksasi warna setelah bahan di cetak.

    - Mangkok untuk mencampur cat warna.

    - Sendok untuk mengaduk cat.

    - Kuas/pena untuk menggambar.

    - Pensil untuk menggambar.

      - Bahan

- Kertas untuk pola gambar.

- Kain sebagai media cetak.

- Kertas gambar untuk menggambar disain.

- Lak ban/isolasi untuk menutup screen pada bagian pinggir.

- Cat warna untuk bahan pewarna pada media cetak.

- Obat afdruk untuk pelapis pada screen.

  - Proses kerja

Pada proses pembuatan cetak saring tanpa film dapat dibedakan menjadi dua teknik yaitu :

- Dengan cara pemotongan gambar.

- Dengan cara penggambaran di screen.

  - Dengan Cara Pemotongan Gambar

Teknik ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencetak motif-motif yang sangat sederhana dan tidak dicetak dengan jumlah yang banyak. Terutama pada gambar geometris, model angka dan sebagainya. Selain sangat mudah juga dari sisi pembiayaan sedikit dan bahan utama sebagai pengganti dari film cukup menggunakan kertas, karena mudah menyerap bahan cair, sehingga tidak menyebar kebidang lain. Bahan yang diperlukan antara lain adalah ;

      - cat sablon (pasta, binder, pigmen),

      - kertas (hvs, koran, yang terpenting tipis),

      - Isolasi/lem,

      - bahan yang akan dicetak.

Alat yang digunakan antara lain ;

- Screen

- Rakel

- Silet/kater

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Membuat disain.

- Memindahkan desain ke kertas mal.

- Memotong hasil jiplakan dengan kater sehinga berlubang.

- Menyiapkan proses pencetakan dengan susunan sebagai berikut.

Screen

kertas mal

kain

- Menuangkan cat pada permukaan screen

- Mencetak

Sebelum proses mencetak dilakukan terlebih dahulu dicek kembali jangan sampai ada bidang yang tidak tertutup oleh kertas. sehinga akan memungkinkan hasil cetakan tidak sesuai dengan rancangan desain, sebab kemasukan warna diluar desain

  - Dengan cara penggambaran di screen

Penggambaran di screen dilakukan untuk desain-desain yang bersifat lebih mengutamakan artinya dibandingkan fungsinya. Pembuatan lebih bebas mengungkapkan ide kreatifnya dibandingkan dengan harus membuat mal atau membuat film tanpa harus membuat desain terlebih dahulu. Sedangkan bahan dan alat yang digunakan tidak terlalu jauh berbeda dengan teknik pemotongan gambar. Perbedaan yang sangat menyolok terletak pada bahan untuk menggambar dengan menggunakan obat afdruk atau pernis. Jadi bahan-bahannya adalah obat afdruk/pernis dan bahan yang akan dicetak.alat yang digunakan antara lain adalah screen, rakel, kuas, isolasi, gunting/kater. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- Membuat desain.

- Membuat pola desain.

- Menempelkan hasil pola desain kebagian dalam screen dengan diperkuat dengan isolasi pada bagian pinggir-pinggirnya. Pada saat pelekatan pola maka seluruh bidang screen harus tertutup rapat, baik dengan menggunakan kertas maupun dengan ditutup isolasi, agar dapat membedakan bagian-bagian yang harus digambar dengan jelas.

- Mencampur obat afdruk kedalam sebuah mangkuk antara emulsioner dengan sensitizer sampai rata dan tidak menimbulkan gelembung udara.

- Menggambar pada screen dengan alat bantu kuas dicelupkan pada obat afdruk pada permukaan screec sesuai dengan pola yang sudah ada.

Penggambaran dilakukan dengan menutup bagian tidak kena garis/blok pada pola desain, sehingga masih kelihatan pori-pori screennya.

- Melepas pola disain dari screen, kemudian screen dikeringkan dengan alat bantu hair dryer atau kipas angin.

- Screen siap digunakan untuk mencetak. Lakukanlah proses cetak seperti pada proses cetak yang dilakukan pada cara pemo-tongan gambar, yaitu menyiapkan bahan yang akan dicetak dipermukaan meja cetak, memasang screen pada meja cetak, menuangkan cat kedalam screen dilanjutkan dengan merakel/mencetak.

- Rangkuman 1

Proses cetak saring tanpa film/kodatrace dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (a)  Dengan cara pemotongan gambar dan (b) Dengan cara penggambaran langsung pada screen.

Dari kedua keteknikan ini tidak melalui proses afdruk sebagaimana biasanya, karena akan lebih memudahkan dalam proses kerja dilihat dari sisi penggunaan waktu. Untuk mencetak bahan dalam jumlah kecil, cara ini lebih praktis. Masing-masing cara memiliki perbedaan dalam tahapan penyelesaiannya. Dengan cara pemotongan gambar terdiri dari :

- Membuat disain.

- Memindahkan desain ke kertas mal.

- Memotong hasil jiplakan sehingga berlubang.

- Menyiapkan proses pencetakan dengan susunan : screen, kertas, mal, kain.

- Menuangkan cat pada permukaan screen.

- Mencetak.

Dengan cara penggambaran di screen langkah-langkahnya adalah:

- Membuat desain.

- Membuat pola desain.

- Menempelkan pola desain pada screen.

- Mencampur obat afdruk.

- Menggambar pada screen.

- Melepas pola desain dari screen.

- Memasang kain pada meja cetak.

- Memasang screen pada meja cetak.

- Menuangkan cat.

- Mencetak.

- Tugas 1

Buatlah cetak saring tanpa film/kodatrace dengan gambar/motif angka dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ukuran kain	: 20 x 20 cm.

- Bahan kain	: kain hero.

- Jenis angka 	: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Warna 		: 1 warna (biru).

- Tes Formtif 1

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

- Jelaskan pengertian cetak saring tanpa film/kodatrace !

- Sebutkan teknik/cara yang termasuk dalam cetak saring tanpa film/kodatrace!

- Sebutkan alat untuk mencetak (minimal 2).

- Jelaskan fungsi dari rakel!

- Kunci Jawaban Formatif 1

- Proses pelekatan zat warna pada permukaan media cetak dengan corak tertentu tanpa melalui proses film baik positif maupun dengan alat perintang (screen).

- Teknik yang digunakan dalam cetak saring tanpa fim/kodatrace adalah :

      - Dengan cara pemotongan gambar.

      - Dengan cara penggambaran di screen.

- Alat untuk mencetak yaitu :

  - Screen.

  - Rakel.

  - Meja cetak.

- Untuk menyaput cat warna.

- Lembar Kerja

- Alat.

      - Screen.

      - Rakel.

  - Meja cetak.

  - Cutter/gunting.

  - Hair dryer/kipas angin.

  - Setrika.

  - Sendok.

  - Mangkok.

  - Kuas/pena.

  - Pensil.

- Bahan.

- Kertas gambar/HVS.

- Kain.

- Lak ban/isolasi.

- Cat wrna (pasta, binder, pigmen).

- Keselamatan kerja :

- Gunakan baju kerja sebelum mulai mengerjakan tugas.

- Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

- Pakailah masker untuk menghindari bau bahan.

- langkah kerja.

- Buatlah disain angka dengan ukuran 20 x 20 cm.

- Jiplaklah disain dengan angka tersebut ke kertas HVS.

- Potong hasil jiplakan dengan cutter sehingga berlubang.

- Siapkan proses pencetakan dengan susunan sebagai berikut:

Screen, kertas yang sudah berlubang (kertas mal), kain.

- Tuangkan cat warna pada permukaan screen.

- Cetaklah cat warna tadi dengan menggunakan rakel.

- Angkatlah screen dan kertas mal dari kain.

- Gambar kerja

Skala 1 : 2

- Kegiatan Belajar 2 : Mencetak Saring Dengan Film/kodatrace

      - Tujuan Kegiatan Belajar 2

Kegiatan pembelajaran ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada anda untuk memahami dan terampil mencetak saring dengan film/kodatrace, yang diperinci yakni anda mampu:

- Menjelaskan pengertian cetak saring/sablon/printing dengan film.

- Menyebutkan alat dan bahan yang digunakan pada cetak saring dengan film.

- Menjelaskan proses kerja cetak saring dari avval sampai akhir.

- Menyebutkan macam-macam cetak saring ditinjau dari bahan yang akan dicetak.

- Membuat disain sesuai dengan yang direncanakan.

- Membuat film dengan rapi.

- Mengafdruk baik dengan matahari maupun dengan lampu.

- Mencetak dengan baik dan benar.

- Membuat karya cetak saring sesuai dengan keinginan.

      - Uraian Materi 2

CETAK SARING DENGAN FILM

Kata cetak saring dengan film dikenal dengan sebutan sablon adalah padanan kata dari kata asing screen printing yang berarti mencetak dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari screen (kasa) yang terpasang pada sebuah rangka. Disebut demikian karena peralatan utama yang dipergunakan dalam ketrampilan menyablon tersebut adalah berupa kain/kasa yang berfungsi sebagai alat penyaring bahan/tinta cetak/cat yang dipergunakan untuk menyablon.

Secara garis besar ada dua macam jenis sablon ditinjau dari bahan yang digunakan (daya serap) yaitu :

- Sablon kertas, plastik, kaca dan lain-lain termasuk kategori bahan yang daya serapnya kecil, dengan ukuran screen T. 120 ke atas.

- Sablon kain, kaos, handuk dan lain-lain termasuk kategori bahan yang memiliki daya serap besar, dengan ukuran screen T.90 ke bawah.

Alat dan bahan

  - Alat :

    - Screen berfungsi untuk menyaring pasta warna sehingga membentuk motif.

    - Rakel berfungsi untuk menyaput obat afdruk serta pasta warna.

    - Meja cetak berfungsi untuk landasan mencetak.

    - Karet busa untuk menerima tekanan terhadap film yang berada diatas screen yang ditempatkan dibagian dalam screen.

    - Kaca bening untuk pemberat supaya permukaan gambar me lekat erat kepermukaan screen pada waktu penyinaran.

    - Papan landasan untuk menyangga screen dan membantu penekanan pada saat penyinaran berlangsung.

    - Cutter/gunting untuk memotong.

    - Hair dryer/kipas angin untuk mengeringkan screen setelah diolesi obat afdruk atau setelah dicuci.

    - Setrika untuk fiksasi warna setelah bahan dicetak.

    - Mangkok untuk mencampur cat warna atau obat peka cahaya.

    - Sendok untuk mengaduk cat warna atau obat peka cahaya.

    - Kuas/pena untuk menulis atau memoles tinta pada transparansi.

    - Spray gun sebagai alat untuk menyemprot.

  - Bahan :

    - Kertas/kain sebagai media cetak.

    - Obat peka cahaya untuk pelapis screen untuk merintangi zat warna keobyek cetak, sehingga terbentuk motif.

    - Tinta untuk bahan cat pada transparansi.

    - Kertas kalkir/astralon untuk membuat gambar pada film.

    - Kertas gambar media untuk menggambar disain/pola.

    - Lak ban untuk menutup screen pada bagian pinggir.

    - Obat penghapus untuk menghapus obat peka cahaya pada screen.

    - Cat untuk bahan pewarna pada media cetak.

  - Proses Kerja

Proses kerja dilakukan apabila penguasaan secara teoritis sudah dikuasai dan paham betul terhadap apa yang harus dikerjakan secara berurutan. Urut-urutan kerja tersebut adalah sebagai berikut.

  - Membuat sket/disain

Setiap kegiatan akan selalu diawali dengan perencanaan/rancangan, termasuk dalam kegiatan menyablon. Rancangan dalam sablon itu berupa sket yang berarti mencari ide yang pas sesuai dengan keinginan (eksplorasi) dalam bentuk gambar. Setelah terbentuk baru diwujudkan dalam bentuk disain yang lengkap dengan warna, fungsi, ukuran dan lain-lain.

  - Membuat pola disain

Pembuatan pola disain merupakan rangkaian kerja pembesaran gambar dari disain yang ada dengan memperhatikan pada skala yang ada.

  - Membuat film (klise positif)

Pada pembuatan film yang perlu diperhatikan adalah kepekaan tinta yang berupa motif (tidak tembus cahaya). Sedangkan lembaran yang digunakan harus transparan artinya tembus cahaya.

  - Mengafdruk (klise negatif)

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

- Mengolesi obat peka cahaya pada screen sampai rata dengan menggunakan rakel.

- Mengeringkan screen dengan hair dryer.

- Menyusun perlatan afdruk dengan susunan sebagai berikut.

- Penyinaran

Pada waktu penyinaran yang harus diperhatikan adalah dari susunan afdruk agardipegang erat-erat sampai rapat dan tidak ada bayangan apapun pada saat penyinaran.

Lama penyinaran dengan panas matahari :

  - matahari terik	: 10 detik.

  - berawan		: 30 detik.

  - mendung		: 60 detik.

Dengan menggunakan lampu, susunan peralatannya sebagai berikut.

Lama penyinaran untuk lampu neon 200 watt selama 15 menit selama proses afdruk mulai dari mencampur ramuan obat afdruk sampai pada afdruk itu sendiri dilakukan di ruang gelap. Langkah berikutnya adalah melepas semua peralatan yang melekat pada screen seperti kaca, film, spon dan lain-lain, baru screen disiram oleh air dingin secara menyeluruh kemudian dibawa keluar ruangan. Tujuan dari penyiraman tadi adalah untuk mematikan reaksi daripada obat afdruk.

- Penyemprotan

Penyemprotan dilakukan pada permukaan screen yang sudah selesai penyinaran dengan menggunakan alat spray gun. Spray gun dapat disetel mulai dari kasar sampai halus. Untuk permulaan penyemprotan maka dengan semprotan halus, baru secara perlahan lahan mengarah kekasar.

Lama penyemprotan diperkirakan sampai pada bagian gambar sudah menunjukkan tanda bahwa screen tersebut berlubang. Apabila menemukan hal-hal seperti sulit berlubang maka di bantu dengan cara menggosokkan tangan pada permukaan screen yang sulit berlubang. Kalau sudah selesai dilanjutkan dengan penirisan screen dengan air secara merata, kemudian dikeringkan.

  - Mencetak.

Sebelum dilakukan proses mencetak terlebih dahulu bahan dan alat yang akan digunakan dipersiapkan disekitar meja cetak. Bahan diantaranya adalah pasta, binder, pigmen, isolasidan lain-lain. Sedangkan alat adalah screen yang baru saja diafdruk, rakel, mangkok, gunting, sendok, dan lain-lain. Langkah-langkahnya adalah :

- Memasang media cetak pada permukaan meja cetak dengan rapi dan rata, tidak terlipat dan miring.

- Memasang screen pada meja cetak.

Pada saat pemasangan screen terlebih dahulu diperhatikan motif yang tertera pada screen. Diusahakan motifnya pas pada prmukaan tengah media cetak. Screen diusahakan di pasang skuat-kuatnya sehingga tidak gampang goyah.

- Penuangan cat.

Sebelum cat dituangkan pada screen terlebih dahulu diaduk samai rata, baru kemudian dituangkan pada screen dengan tidak mnutup motif yang ada pada screen.

- Mencetak.

Setelah cat tertuang baru kemudian disaput dengan menggunakan rakel secara berulang-ulang, satu arah sampai tinta betul-betul keluar dan permukaan screen dan menempel pada permukaan kain.

- Mengangkat screen.

Setelah dicetak dengan sempurna, baru kemudian screen dilepas dengan membuka mur yang mudah diputar. Baru kemudian screen secara perlahan-lahan dilepas. Apabila terjadi ketidak sempurnaan pada hasil cetakan, maka screen dikembalikan seperti posisi sebelumnya, kemudian disaput kembali secara berulang-ulang.

“Untuk mencetak lebih dari satu warna, maka lakukanlah seperti hal tersebut diatas secara berurutan, yang harus diperhatikan adalah penempatan screen pada warna pertama supaya pas/presisi tepat sesuai dengan desain”.

      - Rangkuman 2

Proses cetak saring dengan film/kodatrace adalah proses pelekatan zat warna ada permukaan media cetak saring dengan corak tertentu melalui proses pembuatan film baik positif maupun dia positif dengan alat perintang.

Langkah kerja dari keteknikan ini adalah secara berturut-turut :

      - Membuat desain.

      - Membuat pola desain.

      - Membuat film (klise positif).

      - Mengafdruk terdiri dari :

        - Mengolesi obat peka cahaya pada screen.

        - Mengeringkan screen.

        - Menyusun peralatan afdruk.

        - Penyinaran.

        - Penyemprotan.

      - Mencetak terdiri dari :

- Memasang media cetak pada meja cetak.

- Memasang screen pada meja cetak.

- Penuangan cat.

- Mencetak.

- Mengangkat screen.

      - Tugas 2

Buatlah cetak saring dengan tema “Fauna Berkaki Empat” dengan ketentuan sebagai berikut :

  - Ukuran bidang	: 25 x 30 cm.

  - Bahan kain		: kain blaco.

  - Warna 		: 1 warna (biru).

  - Teknik 		: cetak saring dengan film/kodatrace.

      - Tes Formatif 2

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

- Sebutkan langkah kerja cetak saring dengan film/kodatrace !

- Jelaskan fungsi dari obat afdruk !

- Sebutkan semua peralatan afdruk dengan lampu !

- Sebutkan 2 macam bahan pembuatan film positif !

- Jelaskan fungsi dari alat spay gun !

      - Kunci Jawaban Formatif 2

    - -   Membuat desain.

  - Membuat pola.

  - Membuat film.

  - Mengafdruk.

  - Mencetak.

      - - Sebagai obat peka cahaya/bahan lapisan pada screen.

- Menutup pori-pori screen.

      - -   Pemberat/penekan.

  - Papan lapisan.

  - Spon/busa.

  - Screen.

  - Film/klise.

- Kodatrace dan kalkir.

- Untuk menyemprot pada permukaan screen yang sudah mengalami penyinaran.

      - Lembar Kerja 2

    - Alat.

      - Screen.

      - Rakel.

  - Meja cetak.

  - Karet busa.

  - Kaca bening.

  - Papan landasan.

  - Cutter/gunting.

  - Hair dryer/kipas angin.

  - Setrika.

  - Sendok.

  - Mangkok.

  - Kuas/pena.

  - Spray gun.

    - Bahan.

- Kain.

- Obat peka cahaya.

- Tinta.

- Kertas kalkir/astrolon.

- Kertas gambar.

- Lak ban.

- Obat penghapus.

- Cat warna.

    - Keselamatan kerja.

- Gunakan baju kerja sebelum mulai mengerjakan tugas.

- Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

- Pakailah masker untuk menghindari bau bahan.

    - Langkah kerja.

- Buatlah sket/disain dari fauna berkaki empat dengan ukuran bidang 25 x 30 cm.

- Buatlah film dari disain yang sudah dibuat.

- Afdruklah dari film tadi dengan urutan kerja :

  - Olesi screen dengan obat peka cahaya.

  - Keringkan sreen.

  - Susunlah peralatan afdruk.

  - Sinarilah peralatan afdruk tadi dengan lampu/matahari.

  - Bilaslah screen dengan air (penyemprotan).

- Cetaklah hasil afdruk tadi pada kain dengan urutan kerja sebagai berikut :

- Memasang kain pada meja cetak.

- Tuangkan cat pada permukaan screen.

- Cetaklah dengan menggunakan rakel.

- Angkat screen dari kain.

    - Gambar Kerja

BAB III. EVALUASI

Setelah selesai seluruh kegiatan belajar mengajar maka perlu diadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran dicapai. Untuk itu maka proses evaluasi tidak hanya sebatas dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran tuntas secara menyeluruh, melainkan juga dilakukan pada saat persiapan termasuk juga proses, penyelesaian akhir dan produk.

        - PENILAIAN TEORI

Lingkarilah jawaban dibawah ini dengan jawaban yang benar.

      - Apabila kita menginginkan sablon nomor punggung hanya satu buah dengan angka satu, maka keteknikan yang dipakai adalah...?

        - Cetak tradisional.

        - Cetak saring dengan film.

        - Cetak saring tanpa film.

        - Semua betul.

        - Semua salah.

      - Alat untuk afdruk diantaranya adalah...?

- Kain, kaca, spray gun.

- Kaca, screen, spon dan papan.

- Kipas angin, pon, rkel dan screen.

- Sendok,screen, rakel dan catok.

- Film/klise, disain dan meja.

      - Untuk menuangkan ide/gagasan dengan karya seni dibidang cetak saring, ebih praktis dengan cetak saring tanpa film teknik...?

- Pemotongan gambar.

- . Foto kopi.

- Pro film.

- Cetak tinggi.

- Menggambar langsung ke screen.

      - Apabila keadaa mendung/hujan maka lebih praktis menggunakan sinar

- Lampu.

- Matahari.

- Bulan.

- Bayang-bayang.

- Sinar X.

      - Bahan yang digunakan untuk cetak saring dengan film adalah kecuali...?

- Tinta.

- Kodatrace.

- Pasta.

- Kertas berlubang.

- Obat afdruk.

      - Perbedaan yang sangat menyolok antara sablon kertas dangan sablon sablon kain adalah...?

- Langkah kerja.

- Alat.

- Disain.

- Cat.

- Bahan.

      - Fungsi dari pada alat screen adalah...?

- Membedakan satu warna dengan warna lainnya.

- Membersihkan bayangan pada media cetak.

- Perintang.

- Meratakan cat pada permukaan media cetak.

- Semua jawaban benar.

      - Berapa lamakah proses afdruk dilakukan dengan menggunakan sinar matahari ?

- 25 detik.

- 10 detik.

- 5 detik.

- 15 detik.

- 20 detik.

      - Bahan yang tidak termasuk bahan untuk pembuatan Film di bawah ini adalah...

- Astralon.

- Dupleks.

- Kalkir.

- Plastik.

- Kodatrace.

      - Tinta yang digunakan untuk bahan film kodatrace yaitu :

- Cat poster.

- Tinta Cina.

- Tinta bak.

- Tinta PVC

- Opaque ink.

      - Susunan peralatan afdruk pada sinar matahari disusun secara berurutan sebagai berikut:

- Kaca, film, screen, bantalan/spon, papan landasan.

- Film, kaca, kain hitam, bantalan, dan papan tulis.

- Papan landasan, busa/spon, screen dan kaca.

- Screen, busa/spon, kaca, film dan papan landasan.

- a, b, c, dan d betul.

      - Lama dari proses afdruk dengan menggunakan meja lampu diperkira-kan mengalami hambatan dikarenakan :

- Sinar matahari masuk.

- Aliran listril padam.

- Neon lampu rusak.

- Kaca permukaan meja terhalang.

- a, b, c, dan d adalah benar.

      - Bahan dari pada obat afdruk memiliki dua komposisi yang saling berkaitan yaitu bahan ...?

- Sensitizer dan emulsion.

- Pigmen dan pasta.

- Emulsifir dan zat aktif.

- Opaque ink dan sensitizer.

- Urea dan gliserin.

      - Untuk mencapai gambar yang presisi antara warna dan bentuk perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pembuatan film dibuat secermat mungkin.

- Penempatan film pada saat afdruk supaya pas.

- Pemasangan screen satu dengan screen lainnya dibuat tepat.

- a dan b benar.

- Jawaban a, b dan c adalah benar.

      - Untuk mencetak lebih dari satu warna, yang perlu dicetak terlebih dahulu adalah warna...?

- Merah.

- Merah muda.

- Merah hati.

- Merah tua.

- Merah kehitam-hitaman.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan singkat!

  - Jelaskan pengertian sablon/cetak saring/printing !

  - Jelaskan perbedaan cetak saring dengan dan tanpa film !

  - Sebutkan alat dan bahan cetak saring (masing-masing 3)

  - Komposisi bahan pewarna agar tidak cepat luntur terdiri dari...........

  - Langkah kerja pada proses sablon yang paling menentukan terletak pada langkah ..................

Kunci Jawaban Evaluasi

Pilihan ganda

| - C | - B | - E |
| --- | --- | --- |
| - A | - D | - E |
| - C | - A | - B |
| - E | - A | - E |
| - A | - E | - B |

Esai

- mencetak dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari screen.

- Perbedaannya adalah terletak pada menggunakan film dan afdruk.

- Alat; screen, rakel dan meja.

Bahan; obat afdruk, pasta, pigmen.

- Pasta, binder, pigmen.

- Proses afdruk.

        - PENILAIAN PRAKTEK

Karena menyangkut kegiatan pembelajaran praktek jadi evaluasi yang akan dilakukan ada dua macam yaitu evaluasi secara Praktek dan secara Teoritis. Aspek penilaian untuk praktek (pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung) yaitu :

| NO | ASPEK YANG DINILAI | INDIKATOR PENAMPILAN | BOBOT | ANGKA | HURUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PERSIAPAN | - Memakai pakaian dan perlengkapan keselamatan kerja. - Ketersediaan alat dan bahan. | 10 % |  |  |
| B | PROSES | - Sikap kerja. - Pola desain/disain. - Film/klise. - Afdruk. - Mencetak. | 40 % |  |  |
| C | PENYELESAIAN AKHIR | - Fiksasi warna. - Packaging. | 10% |  |  |
| D | PRODUKSI | - Motif. - Komposisi warna. - Penyajian produk. | 40 % |  |  |

BAB IV. PENUTUP

Pendekatan pembelajaran dengan sistem modul akan memberikan kesempatan kepada anda untuk belajar secara mandiri. Lebih-lebih untuk materi pemelajaran praktek seperti sablon/cetak saring. Apalagi tiap modul mengandung satu keteknikan dan satu benda pelatihan yaitu membuat komponen pakaian, sehingga memungkinkan anda untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang merupakan bukti fisik lulus uji kompetensi. Syarat dikatakan anda telah tuntas apabila peserta diklat memiliki kompetensi kerja sebagaimana yang ingin dicapai dalam pemelajaran ini, atau memenuhi syarat minimal nilai praktek minimal 8,00 (delapan koma nol), sedangkan nilai teoritis minimal nilainya 8,00 (delapan koma nol). Sertifikat tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap penguasaan satu kompetensi sekaligus bukti kewenangan terhadap pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan kompetensi standar yang berlaku di dunia usaha dan industri.

Setelah anda menyelesaikan modul ini dengan tuntas, maka anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya sebagaimana yang ada peta kedudukan modul, yakni modul “membuat cetak saring pada baju kaos atau T-Shirt.” Bila anda belum yakin, maka anda dapat berkonsultasi dengan guru pembimbing atau instruktur lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 1995. Disain Kerajinan Tekstil. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan.

Departemen Pendidikan nasional, 2003. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 2004 Bidang Keahlian Seni dan Kriya Program Keahlian Kriya Tekstil. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.