BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Dalam modul ini Anda akan mempelajari ketrampilan dan pengetahuan tentang analisis protein kasar dengan metode Kjeldahl, Titrasi Formol, Biuret, Lowry atau Dye Binding; penetapan senyawa nitrogen, serta penetapan basa volatil nitrogen. Metode yang digunakan dapat berupa metode yang terdapat pada SNI cara uji makanan dan minuman, AOAC dan ASTM. Tempat kegiatan analisis yang dimaksud dalam modul ini dapat meliputi laboratorium, fasilitas pengawasan mutu, atau pabrik, serta dapat juga merupakan simulasi dari tempat-tempat tersebut. Bahan atau produk pangan yang dianalisis atau diuji meliputi nutrisi yang terdapat dalam bahan/produk pangan. Apabila Anda telah mempelajari dan menguasai modul ini, maka Anda diharapkan dapat melakukan analisis protein, analisis senyawa nitrogen, serta analisis basa volatil nitrogen dengan benar.

- Prasarat

Untuk memudahkan dalam memahami isi modul ini, sebaiknya Anda telah memahami terlebih dahulu:

  - Kompetensi Menggunakan Peralatan dasar Non-gelas (FQCGENLAB 02.A).

  - Melakukan Pengujian Fisiko-Kimia Dasar (FQCCORCHE 01.A).

  - Melakukan pengujian/Prosedur Analisis secara Spektrofotometri UV-Vis

(FOCCORINS 02.A)

- Petunjuk Penggunaan Modul

- Petunjuk Bagi Guru

Guru hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  - Mengkoordinasi kegiatan belajar siswa secara individu atau kelompok

  - Membantu siswa dalam menyusun rencana belajar

  - Mempersiapkan atau mengusahakan ketersediaan bahan/produk yang akan dianalisis, bahan pereaksi maupun peralatan yang diperlukan

  - Mengarahkan siswa agar membaca petunjuk kerja di laboratorium dengan seksama

  - Mendemonstrasikan kegiatan analisis/pengujian

  - Membimbing dan memfasilitasi siswa selama belajar

  - Membantu siswa yang menghadapi masalah selama belajar

  - Merencanakan dan menyiapkan instrumen penilaian hasil belajar

  - Menyelenggarakan penilaian kegiatan belajar

  - Menyususn program dan melaksanakan perbaikan atau remidial pelaksanaan kerja

  - Merekam dan mendokumentasikan kegiatan belajar siswa dalam format kegiatan belajar dan menyusun proses penerbitan sertifikat kompetensi secara internal.

- Petunjuk Bagi Siswa

  - Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari dengan modul-modul yang lain

  - Modul ini terdiri dari 3 unit pemelajaran yang saling berkaitan:

    - Unit pemelajaran 1 tentang Menyiapkan Pengujian

    - Unit Pemelajaran 2 tentang Melakukan Pengujian

    - Unit pemelajaran 3 tentang Melengkapi pengujian

Anda wajib menguasai masing-masing unit pemelajaran tersebut secara mandir.

  - Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah Anda miliki

  - Buatlah rencana kerja dan setelah siap ajukan kepada guru

  - Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan

  - Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai sarana latihan

  - Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari modul ini

  - Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan pada guru/instruktur

  - Catatlah kesulitan yang Anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru pada saat kegiatan tatap muka

  - Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan materi modul agar Anda mendapatkan tambahan pengetahuan

  - Setelah menyelesaikan pekerjaan dalam modul ini, Anda dapat mengajukan pra konsultasi penilaian kepada guru (assesor internal) dalam rangka sertifikasi.

  - Rundingkan dengan assesor waktu penilaian, sampai Anda mendapat pengakuan kompeten.

- Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda mampu menguasai kompetensi sebagai analis dalam analisis protein dan senyawa nitrogen dalam bahan/produk pangan, dengan kriteria:

        - Aspek Pengetahuan

- Dapat mengidentifikasi sampel, persiapan sampel, kebutuhan bahan pereaksi dan peralatan analisis

- Dapat menyebutkan batasan dari protein dan senyawa nitrogen

- Dapat menjelaskan prinsip analisis protein dan senyawa nitrogen

- Dapat mengenal penyimpangan dalam analisis dan cara mengatasinya

- Dapat mengkaji metode analisis standar, format analisis dan teknik pencatatan hasil analisi.

        - Aspek Sikap

- Melakukan pekerjaan dengan teliti, cermat, sistematik, konsisten, hati-hati, rapi dan kritis

- Menjaga keselamatan kerja pada diri sendiri, lingkungan dan setiap orang lain yang berada di lingkungan tempat kerja

- Peduli terhadap sanitasi dan hygiene

- Merawat semua peralatan analisis protein dan senyawa nitrogen

        - Aspek Ketrampilan

- Disiplin, tanggap dan cekatan dalam tugas

- Menyiapkan sampel, melakukan registrasi dan dokumentasi

- Menyiapkan bahan-bahan pereaksi dengan jenis, jumlah dan konsentrasi sesuai dengan kebutuhan analisis

- Menyiapkan peralatan dan sarana pendukung analisis

- Memakai dan menggunakan peralatan sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja dengan benar

- Merangkai dan atau mengoperasikan peralatan analisis protein dan senyawa nitrogen sesuai dengan manual alat

- Melakukan analisis protein dan senyawa nitrogen sesuai dengan SOP

- Membuat rekaman dan laporan tertulis hasil analisis

  - Kompetensi

KOMPETENSI	: Melakukan analisis protein dan senyawa nitrogen dalam bahan/produk pangan

KODE				: FQCCORNUT 02.A

DURASI PEMELAJARAN	: 40 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | - Konteks Unit Kompetensi Dalam unit kompetensi ini bahan/atau produk pangan yang dianalisis atau diuji meliputi nutrisi yang terdapat dalam bahan/produk pangan. Jenis pengujian disesuaikan dengan protein dan senyawa nitrogen yang dianalisis, yang umumnya meliputi analisis penetapan protein kasar dengan metode Kjeldahl, Biuret, Lowry atau Dye Binding; penetapan senyawa nitrogen, serta penetapan basa volatil nitrogen. Metode yang digunakan dapat berupa metode yang terdapat pada SNI cara uji makanan dan minuman, AOAC dan ASTM. Tempat kerja yang dimaksud dalam unit kompetensi ini dapat meliputi laboratorium, fasilitas pengawasan mutu, atau pabrik, serta dapat juga merupakan simulasi dari tempat-tempat tersebut. - Kebijakan/Prosedur yang Tersedia - SOP-SOP cara kerja alat atau manual alat. - Metode-metode standar pengujian protein dan senyawa nitrogen, baik berupa SNI Cara Uji Makanan dan Minuman, AOAC atau ASTM. - Spesifikasi peralatan. - Prosedur pengambilan contoh produk - Jadwal dan instruksi produksi. - Material Safety Data Sheet (MSDS) - Instruksi pabrik atau instruksi verbal dari manajer, supervisor atau operator senior. - Peralatan dan Fasilitas yang Diperlukan - Peralatan pengujian/analisis disesuakan dengan yang tercantum dalam metode Standar (SNI, AOAC, ASTM) yang digunakan untuk analisis suatu jenis protein dan senyawa nitrogen. - Sampel berupa bahan/produk pangan baik bahan baku atau olahan, dapat terkemas atau curah. - Sumber listrik, gas dan air. - Bahan berupa pereaksi disesuaikan dengan jenis protein dan senyawa nitrogen dan metode standar yang digunakan. - Peralatan pengaman laboratorium seperti jas laboratorium, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu dll. - Formulir atau format untuk mencatat data. |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Menyiapkan pengujian | - Sampel diregistrasi/dicatat dan disiapkan untuk pengujian - Pereaksi, bahan habis pakai dan sampel yang diperlukan disiapkan sesuai dengan persyaratan analisis. - Suplai air, listrik atau gas dikonfirmasi tersedia dan siap untuk digunakan. | - Menguasai cara persiapan sampel, peralatan, bahan pereaksi dan sarana lain - Mengenal prasarana dan kesiapan laboratorium. - Mengenal penyimpangan/ kekurangan peralatan, pereaksi, persiapan sampel, kondisi uji dan diatasi. | - Teliti, cermat, sistematik, konsisten, hati-hati, rapi, kritis. | - Identifikasi sampel, per-siapan sampel, peralatan, pereaksi - Prasarana, sarana pen-dukung untuk uji protein. - Hal-hal yang menyimpang dan cara mengatasinya. | - Mengkaji dokumen sampel, kode, format laporan - Menyiapkan sampel, peralatan, bahan pereaksi dan sarana pendukung - Memeriksa hal-hal yang menyimpang dan diatasi |
|  | - Peralatan dipilih, disiapkan, dan diperiksa untuk menjamin siap digunakan. - Kerusakan atau penyimpangan dalam sampel, pereaksi, bahan habis, dan peralatan diidentifikasi atau dikenali, dilaporkan atau tidak diguna-kan dan diganti dengan yang dapat digunakan. |  |  |  |  |
| - Melakukan pengujian | - Metode pengujian ditaati sesuai metode standar untuk protein dan senyawa nitrogen atau prosedur/SOP yang ada di tempat kerja. - Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pengujian digunakan sesuai jenis analisis protein dan senyawa nitrogen atau prosedur/SOP yang ada di tempat kerja. | - Mengenal cara persiapan uji protein dan bahan nitrogen, SOP kerja, peralatan, bahan pereaksi - Mengenal cara melaksanakan uji protein, format pencatatan, penyimpangan uji dan cara mengatasinya | - Teliti, cermat, sistematik, konsisten, hati-hati, rapi, kritis | - Persiapan uji, bahan, SOP kerja, peralatan, pereaksi - Metode uji standar, format uji, cara penca-tatan hasil uji - Mengenal penyimpangan uji dan cara mengatasinya | - Mengkaji dan memeriksa metode uji, SOP kerja, persiapan sarana, bahan pereaksi, format uji - Melakukan uji protein dan bahan nitrogen sesuai metode standar, mencatat hasilnya - Memeriksa penyimpangan uji dan melakukan koreksi |
|  | - Hasil pengujian dibaca dan diinterpretasi kan. - Hasil pengujian yang diluar perkiraan diidentifikasi dan tindakan koreksi yang perlu dilakukan |  |  |  |  |
| - Melengkapi pengujian dan mencatat hasil | - Limbah atau bekas-bekas pengujian/ analisis dipantau dan dibersihkan sesuai dengan prosedur yang ada di tempat kerja. - Peralatan dibersihkan sesuai SOP - Hasil pengujian dicatat dan dilaporkan dalam format yang sesuai. | - Mengenal sisa-sisa kerja uji, alat kotor, cara buang limbah, mencuci sarana dan merapikannya - Mengenal cara mencatat dan melaporkan hasil uji protein | - Teliti, cermat, sistematik, konsisten, hati-hati, rapi, kritis | - Sisa-sisa kerja uji, sarana kotor, cara buang limbah, mencuci alat - Sistem pencatatan dan pelaporan | - Memeriksa sisa-sisa kerja uji, limbah, sarana kotor, sisa pereaksi - Melakukan pembersihan dan pembuangan limbah dan membereskan sarana - Mencatat dan membuat laporan uji protein |

  - Cek Kemampuan

Berilah tanda “√” pada kotak pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak” dari sejumlah pertanyaan berikut:

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah Anda dapat menyebutkan batasan dari protein dan senyawa nitrogen? |  |  |
| 2 | Apakah Anda dapat menjelaskan prinsip analisis protein dan senyawa nitrogen? |  |  |
| 3 | Apakah Anda dapat menyebutkan jenis, jumlah dan konsentrasi bahan-bahan pereaksi yang diperlukan dalam analisis protein dan senyawa nitrogen? |  |  |
| 4 | Apakah Anda dapat menyiapkan dan melakukan registrasi sampel untuk diuji/dianalisis? |  |  |
| 5 | Apakah Anda dapat mengoperasikan peralatan analisis protein dan senyawa nitrogen? |  |  |
| 6 | Apakah Anda dapat merawat semua peralatan analisis protein dan senyawa nitrogen? |  |  |
| 7 | Apakah Anda dapat melakukan analisis protein dan senyawa nitrogen sesuai dengan SOP? |  |  |
| 8 | Apakah Anda dapat menghitung kadar protein dan senyawa nitrogen dari data hasil pengukuran? |  |  |
| 9 | Apakah Anda dapat melakukan sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja dalam analisis protein dan senyawa nitrogen? |  |  |

Jawaban pertanyaan tersebut di atas hendaknya dilakukan secara jujur dan apa adanya. Jika  terdapat jawaban Tidak pada salah satu  dari  pertanyaan tersebut di atas, maka Anda harus mempelajari semua/seluruh topik  pemelajaran dalam modul ini. Jika Anda menjawab  Ya pada seluruh   pertanyaan tersebut di atas, maka Anda  tidak perlu mempelajari modul  ini, tetapi  anda dapat mengajukan kepada guru untuk mengikuti  uji kompetensi  baik melalui tahap uji  internal atau uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

BAB. II

PEMELAJARAN

    - Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi	: Melakukan analisis protein dan senyawa 	 nitrogen dalam    bahan/produk pangan

Sub Kompetensi		: 1.  Menyiapkan pengujian

2.  Melakukan pengujian

3.  Melengkapi pengujian dan mencatat hasil

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Peru- bahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mengenal serta memahami protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |
| Mempelajari prinsip analisis protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |
| Melakukan persiapan dan registrasi sampel untuk keperluan pengujian |  |  |  |  |  |
| Menyiapkan bahan-bahan pereaksi yang dibutuhkan dalam analisis protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |
| Menyiapkan, mengoperasikan serta merawat peralatan yang dibutuhkan dalam analisis protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |
| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Peru- bahan | Tanda Tangan Guru |
| Melakukan analisis protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |
| Melakukan sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja dalam analisis protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |
| Mencatat, merekam dan mendokumen- tasi kan kegiatan analisis protein dan senyawa nitrogen |  |  |  |  |  |

    - Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan Anda dapat:

  - melakukan registrasi sampel untuk pengujian;

  - menyiapkan pereaksi, bahan habis pakai dan sampel sesuai dengan persyaratan analisis;

  - menyediakan suplai air, listrik atau gas untuk kepentingan analisis/pengujian;

  - memilih, menyiapkan dan memeriksa peralatan analisis untuk menjamin siap digunakan;

  - mengidentifikasi kerusakan atau penyimpangan dalam sampel, pereaksi, bahan habis dan peralatan;

  - menjawab dengan benar soal-soal tes formatif.

- Uraian Materi

Dalam menyiapkan pengujian ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain registrasi sample, penyediaan sampel uji maupun sampel arsip; persiapan pereaksi dan bahan habis pakai sesuai dengan persyaratan analisis; penyediaan suplai air, listrik atau gas hingga siap untuk digunakan; persiapan peralatan dan sarana pendukung.

Sampel berupa bahan/produk pangan baik bahan baku atau olahan, terkemas atau curah harus diregistrasi, sehingga informasi yang berhubungan dengan sampel dimaksud dapat diketahui dengan jelas, baik sebelum dilakukan pengujian, selama pengujian berlangsung, maupun setelah pengujian/analisis selesai dilakukan. Apabila registrasi tidak dilakukan, maka kesalahan fatal bisa terjadi, misalnya adanya sampel yang tertukar tidak akan dapat menggambarkan kondisi lot/populasi riil empat sampel tersebut diambil. Lot/populasi yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi kriteria penerimaan justru diterima, atau sebaliknya. Informasi yang harus menyertai setiap sampel uji meliputi nomor urut sampel, kode sampel, jenis, ukuran, asal, petugas pengambil sampel, tanggal pengambilan sampel, dan waktu pengujian yang direncanakan. Disamping sampel uji harus disediakan juga sampel arsip (retain sample). Sampel arsip harus disimpan dalam kondisi terkendali sehingga ada jaminan bahwa sampel tersebut tidak akan mengalami penyimpangan sifat/karakteristik sampai pengujian dinyatakan selesai. Sampel arsip ini diperlukan terutama untuk kepentingan analisis ulang, karena hasil pengujian pertama dinilai ada yang meragukan. Keraguan ini bisa saja muncul dari pihak analis sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terhadap data tersebut, misalnya pemasok bahan/produk yang merasa belum puas dengan hasil pengujian. Adapun seandainya hasil pengujian sampel arsip ternyata juga sama dengan hasil pengujian yang pertama, maka dapat dipastikan bahwa memang seperti itulah kondisi sampel tersebut.

Untuk memastikan bahwa pereaksi yang dibutuhkan dalam analisis tersedia lengkap, baik jenis, jumlah, konsentrasi maupun kenormalannya, maka perlu dibuat check list yang digunakan sebagai pengendali. Adapun format check list dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Check List Penyiapan Pereaksi

Jenis Analisis:………………………………

| No | Pereaksi | Konsentrasi | Jumlah Yang Diperlukan | Keadaan (Normal/ Rusak) | Tindak Lanjut (Membuat/ Mengganti/ Mengencerkan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hal yang serupa juga berlaku untuk peralatan praktik, perlu diinventarisir terlebih dahulu jenis dan jumlah yang dibutuhkan serta diperiksa kenormalannya, sehingga pada saat praktik tidak terjadi hambatan oleh faktor peralatan.

- Rangkuman

  - Kegiatan yang harus dilakukan dalam menyiapkan pengujian meliputi registrasi sampel, penyediaan sampel uji maupun sampel arsip; persiapan pereaksi; penyediaan suplai air, listrik atau gas; persiapan peralatan dan sarana pendukung.

  - Registrasi sampel diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi riil sampel, baik sebelum, selama, maupun setelah pengujian/analisis selesai dilakukan.

  - Check list pereaksi diperlukan untuk mengendalikan kebutuhan pereaksi dalam analisis.

  - Check list peralatan diperlukan untuk mengendalikan kesiappakaian peralatan dalam analisis.

- Tugas

- Lakukan registrasi terhadap sampel untuk analisis!

- Siapkan pereaksi sesuai dengan kebutuhan analisis!

- Sediakan suplai air, listrik dan gas untuk analisis!

- Siapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk analisis!

- Tes Formatif

- Sebutkan jenis informasi yang harus didokumentasikan dalam registrasi sampel!

- Mengapa sampel arsip (retain sample) harus disertakan dalam setiap kegiatan sampling untuk pengujian?

- Mengapa check list diperlukan dalam menyiapkan pereaksi?

- Kunci Jawaban

- Informasi yang harus didokumentasikan dalam registrasi sampel adalah nomor urut sampel, kode sampel, jenis, ukuran, asal, petugas pengambil sampel, tanggal pengambilan sampel, dan waktu pengujian yang direncanakan.

- Sampel arsip (retain sample) harus disertakan dalam setiap kegiatan sampling untuk pengujian karena hasil pengujian terhadap sampel uji belum tentu sesuai dengan harapan atau dengan kata lain dalam hal hasil pengujian masih meragukan, maka harus dilakukan pengujian ulang untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti. Dalam hal ini yang diuji adalah sampel arsip.

- Check list dalam menyiapkan pereaksi diperlukan untuk memastikan bahwa pereaksi yang dibutuhkan dalam analisis tersedia lengkap, baik jenis, jumlah, konsentrasi maupun kenormalannya.

- Lembar Kerja 1 (SOP 1)

  - Alat

  - Neraca analit

  - Labu takar

  - Beaker glass

  - Gelas ukur

  - Pengaduk

  - Corong glass

  - Pipet volumetri

    - Bahan

  - Bahan pereaksi untuk analisis protein

  - Bahan pereaksi untuk analisis TVB-N (Total Volatile Basis- Nitrogen)

  - Bahan pereaksi untuk analisis TMA (Tri Methyl Amina)

  - Aquades

    - Keselamatan Kerja

  - Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll.).

  - Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik.

  - Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya.

  - Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh.

  - Ikuti petunjuk pembuatan larutan/pereaksi yang benar (sesuai SOP).

  - Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

    - Langkah Kerja

  - Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap.

  - Lakukan registrasi terhadap sampel untuk analisis, meliputi nomor urut sampel, kode sampel, jenis, ukuran, asal, petugas pengambil sampel, tanggal pengambilan sampel, dan waktu pengujian yang direncanakan.

  - Sediakan sampel uji dan sampel untuk arsip.

  - Siapkan pereaksi sesuai dengan kebutuhan analisis:

  - Inventarisir jenis, konsentrasi, dan jumlah pereaksi yang dibutuhkan dalam analisis.

  - Periksa apakah pereaksi yang diperlukan telah tersedia di laboratorim, bila belum ada, ada tetapi jumlahnya tidak cukup, atau ada tetapi sudah rusak, maka buatlah pereaksi yang baru sesuai dengan prosedur.

  - Lakukan pengenceran terhadap pereaksi yang tersedia dengan konsentrasi tinggi sampai pada tingkat konsentrasi yang dipersyaratkan dalam prosedur.

  - Lakukan standarisasi terhadap larutan standar yang akan digunakan dalam titrasi.

  - Pastikan bahwa air, listrik dan gas tersedia dalam jumlah yang cukup untuk analisis!

  - Siapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk analisis dan pastikan bahwa peralatan tersebut siap untuk digunakan!

Kegiatan Belajar 2

          - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, diharapkan Anda dapat:

  - melakukan pengujian sesuai dengan SOP;

  - merangkai dan atau mengoperasikan peralatan analisis protein dan senyawa nitrogen sesuai dengan manual alat;

  - membaca dan menginterpretasikan hasil pengujian;

  - melakukan tindakan koreksi terhadap hasil pengujian yang di luar perkiraan;

  - menjawab dengan benar soal-soal tes formatif;

- Uraian Materi

Protein berasal dari kata Yunani kuno proteos, artinya “yang utama”. Dari asal kata ini dapat diambil kesimpulan bagaimana pentingnya protein dalam kehidupan. Protein terdapat pada semua sel hidup, kira-kira 50 persen dari berat keringnya dan berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon, sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, dan bahkan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi. Protein terdapat dalam jumlah yang besar pada daging, ikan, susu, telur, dan kacang-kacangan.

Protein adalah suatu senyawa organik yang tersusun dari atom C, H, O, dan N serta unsur lainnya seperti P dan S yang membentuk unit-unit asam amino. Protein merupakan polimer dari asam-asam amino. Asam amino mempunyai rumus umum:

O

R – CH – C

NH2      OH

Gugusan R bermacam-macam, sehingga jenis asam amino banyak sekali jumlahnya. Ikatan antara asam amino yang satu dengan yang lain terjadi dengan cara melepaskan molekul air (H2O) membentuk ikatan    peptida. Sifat protein sangat tergantung dari jumlah dan jenis asam amino yang menyusunnya. Disamping itu juga tergantung dari struktur dan urutan asam amino yang terdapat dalam molekul protein. Protein tidak larut dalam pelarut organik, tetapi mengendap bila ditambah Na2SO4 atau NaCl, juga alkohol dan aceton. Protein cenderung mengalami beberapa perubahan bentuk yang dinyatakan sebagai denaturasi protein. Perubahan tersebut disebabkan oleh sifatnya yang peka terhadap panas, tekanan yang tinggi, alkohol, alkali, KJ, asam dan pereaksi-pereaksi tertentu yang akan memberikan perubahan warna. Pada proses penguraian protein dihasilkan senyawa yang lebih sederhana dan isamping itu dapat juga menimbulkan bau tidak enak, seperti bau H2S dan lain-lain.

Peneraan jumlah protein dalam bahan makanan umumnya dilakukan berdasarkan peneraan empiris (tidak langsung), yaitu melalui penentuan kandungan N yang ada dalam bahan. Penentuan dengan cara langsung atau absolut, misalnya dengan pemisahan, pemurnian atau penimbangan protein, akan memberikan hasil yang lebih tepat tetapi juga sangat sukar, membutuhkan waktu lama, ketrampilan tinggi dan mahal. Hanya untuk keperluan tertentu, terutama untuk penelitian yang lebih mendasar (nilai gizi protein tertentu, susunan asam amino, aktivitas enzimatis dan lain-lain) maka cara absolut ini perlu ditempuh.

Beberapa Reaksi Warna Protein

- Reaksi Millon

Reaksi ini digunakan untuk memeriksa adanya triptofan dalam molekul protein. Apabila ke dalam 5 ml larutan protein ditambahkan 3 sampai 4 tetes pereaksi Millon, dicampur dan dipanaskan, maka akan segera timbul endapan putih yang secara perlahan-lahan berubah menjadi merah. Reaksi tidak dapat berlangsung jika protein tidak mengendap dengan asam pekat.

- Reaksi Biuret

Larutan protein bila ditambah basa dan 2 sampai 3 tetes larutan CuSO4 ± 0.02 persen akan segera mengalami perubahan warna, bergantung pada jenis protein. Percobaan ini khas untuk ikatan peptida.

- Reaksi Xantoprotein

Asam nitrat yang ditambahkan ke dalam larutan protein menyebabkan warna kuning yang kemudian berubah menjadi oranye jika ditambahkan basa. Reaksi ini terjadi jika di dalam protein didapatkan asam amino dengan inti aromatik seperti triptofan, tirosin, dan fenilalanin.

- Percobaan Hopkins-Cole

Reaksi ini khas untuk asam amino triptofan. Bahan yang mengandung triptofan membentuk warna violet pada batas antara bahan dan asam glioksilat.

- Reaksi Ninhidrin

Reaksi ini berguna untuk semua senyawa protein yang mengandung sekurang-kurangnya satu gugus karboksil dan satu gugus amino bebas.

Analisis kadar protein dapat dilakukan dalam berbagai metode, mulai dari yang konvensional sampai dengan metode analisis yang praktis.

Metode Kjeldahl (Makro-Kjeldahl  dan

Semi-Mikro-Kjeldahl)

Peneraan jumlah protein secara empiris yang umum dilakukan adalah dengan menentukan jumlah nitrogen (N) yang dikandung oleh suatu bahan. Cara penentuan ini dikembangkan oleh Kjeldahl, seorang ahli ilmu kimia Denmark pada tahun 1883. Dalam penentuan protein, seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan. Akan tetapi secara teknis hal ini sulit sekali dilakukan dan mengingat jumlah kandungan senyawa lain selain protein dalam bahan biasanya sangat sedikit, maka penentuan jumlah N total ini tetap dilakukan untuk mewakili jumlah protein yang ada. Kadar protein yang ditentukan berdasarkan cara Kjeldahl ini dengan demikian sering disebut sebagai kadar protein kasar (crude protein).

Dasar perhitungan penentuan protein menurut Kjeldahl ini adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur N rata-rata 16% (dalam protein murni). Untuk senyawa-senyawa protein tertentu yang telah diketahui kadar unsur N-nya, maka angka yang lebih tepat dapat dipakai. Apabila jumlah unsur N dalam bahan telah diketahui (dengan berbagai cara) maka jumlah protein dapat diperhitungkan dengan

Jumlah N x 100/16 atau

Jumlah N x 6,25

Untuk campuran senyawa-senyawa protein atau yang belum diketahui komposisi unsur-unsur penyusunnya secara pasti, maka faktor perkalian 6,25 inilah yang dipakai. Sedangkan untuk protein-protein tertentu yang telah diketahui komposisinya dengan lebih tepat maka faktor perkalian yang lebih tepatlah yang dipakai, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3. Pada metode Kjeldahl, protein ditetapkan melalui tahapan destruksi, distilasi dan titrasi.

- Tahap Destruksi

Pada tahap ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi CO, CO2 dan H2O. Sedangkan nitrogennya (N) diubah menjadi (NH4)2SO4. Untuk mempercepat proses destruksi sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HgO (20: 1). Dengan penambahan katalisator tersebut titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Protein yang kaya asam amino histidin dan triptofan umumnya memerlukan waktu yang lama dan sukar dalam destruksinya. Untuk bahan seperti ini memerlukan katalisator yang relatif lebih banyak. Selenium merupakan alternatif katalisator yang dapat mempercepat proses oksidasi, karena zat tersebut selain menaikkan titik didih juga mudah mengadakan perubahan dari valensi tinggi ke rendah atau sebaliknya. Selama destruksi akan terjadi reaksi sebagai berikut (bila digunakan HgO):

HgO + H2SO4			→    HgSO4 + H2O

2 HgSO4			→    Hg2SO4 + SO2 + 2On

Hg2SO4 + 2 H2SO4		→    2 HgSO4 + 2 H2O + SO2

(CHON) + On + SO2		→    CO2 +  H2O + (NH4)2SO4

Ammonium sulfat yang terbentuk dapat mengadakan reaksi dengan merkuri oksida membentuk senyawaan kompleks. Apabila dalam destruksi menggunakan Hg sebagai katalisator maka sebelum proses distilasi Hg harus diendapkan terlebih dahulu dengan K2S atau dengan thiosulfat agar senyawa kompleks merkuri-ammonia pecah menjadi ammonium sulfat. Penggunaan selenium lebih reaktif dibandingkan merkuri tetapi Se mempunyai kelemahan yaitu karena sangat cepatnya oksidasi maka nitrogennya justru mungkin ikut hilang. Hal ini dapat diatasi dengan pemakaian Se yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 0,25 gram. Berbeda dengan merkuri, pemakaian Se sebagai katalisator tidak perlu diberi perlakuan lagi sebelum distilasi dimulai. Proses destruksi sudah selesai apabila larutan telah menjadi jernih atau tidak berwarna. Destruksi yang lebih cepat dapat menggunakan Digestion System Type KB 8S.  Agar analisis lebih tepat, maka pada tahap destruksi ini dilakukan pula perlakuan blanko, yaitu untuk mengoreksi adanya senyawa N yang berasal dari reagensia yang digunakan.

Gambar 1.  Labu Kjeldahl	                    Gambar 2. Digestion Unit

Gambar 3.  Digestion System Type KB 8S

- Tahap Distilasi

Pada tahap distilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Reaksi yang terjadi adalah:

(NH4)2SO4 + 2 NaOH 	→   Na2SO4 + 2 NH4OH

NH4OH   		         →   NH3     +  H2O

Agar selama distilasi tidak terjadi superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar, maka dapat ditambahkan logam zink (Zn). Ammonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar. Asam standar yang dapat dipakai adalah asam khlorida atau asam borat 4% dalam jumlah yang berlebihan. Adapun reaksi yang terjadi adalah:

NH3 + HCl 		→  NH4Cl

Atau

3 NH3 + H3BO3 	→  (NH4)3BO3

Agar kontak antara asam dan ammonia lebih baik, maka diusahakan ujung tabung distilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. Untuk mengetahui asam dalam keadaan berlebihan, maka diberi indikator, misalnya BCG + MR atau PP. Distilasi diakhiri bila semua ammonia sudah terdistilasi sempurna yang ditandai dengan distilat tidak bereaksi basis (apabila diperiksa dengan kertas lakmus merah tidak berubah menjadi biru). Distilasi yang lebih cepat dapat menggunakan Distilation Unit Model VAP 33.

Gambar 4.  Distilation Unit Model VAP 33	Gambar 5.  Apparatus Distilasi

Makro Kjeldahl

- Tahap Titrasi

Apabila penampung distilat digunakan asam khlorida, maka sisa asam khlorida yang tidak bereaksi dengan ammonia dititrasi dengan NaOH standar (0,1 N). Akhir titrasi ditandari dengan tepat perubahan warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang selama 30 detik bila menggunakan indikator PP. Selisih jumlah titrasi blanko dan sampel merupakan jumlah ekuivalen nitrogen. Reaksi yang terjadi:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Gambar 6. Automatic Buret

Apabila penampung distilasi digunakan asam borat, maka banyaknya sam borat yang bereaksi dengan ammonia dapat diketahui dengan titrasi menggunakan asam khlorida 0,1 N dengan indikator BCG + MR. Akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari biru menjadi merah muda. Selisih jumlah titrasi sampel dan blanko merupakan jumlah ekuivalen nitrogen.

Reaksi yang terjadi:

(NH4)3BO3 + 3 HCl → 3 NH4Cl + H3BO3

Metode Kjeldahl pada umumnya dapat dibedakan atas dua metode, yaitu metode makro dan semi-mikro. Metode makro Kjeldahl digunakan untuk contoh yang sukar dihomogenisasi dan besar contoh 1 – 3 g, sedangkan semi-mikro-Kjeldahl dirancang untuk contoh ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang homogen. Metode analisis tersebut akan berhasil baik dengan asumsi nitrogen dalam bentuk ikatan N-N dan N-O dalam sampel tidak terdapat dalam jumlah yang besar. Kekurangan metode analisis ini ialah bahwa purina, pirimidina, vitamin-vitamin, asam amino besar, kreatina, ikut teranalisis dan terukur sebagai nitrogen protein. Walaupun demikian, metode ini kini masih digunakan dan dianggap cukup teliti untuk pengukuran kadar protein dalam bahan makanan.

Metode Titrasi Formol

Larutan protein dinetralkan dengan basa (NaOH), kemudian ditambahkan formalin akan membentuk dimethilol. Dengan terbentuknya dimethilol  ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam (gugus karboksil) dengan basa NaOH sehingga akhir titrasi dapat ditentukan dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah PP. Titrasi diakhiri bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang dalam 30 detik. Titrasi Formol ini kurang praktis untuk penentuan kadar protein secara absolut, karena tiap jenis protein perlu dicari faktor konversinya. Metode ini lebih sesuai untuk menentukan secara cepat pemecahan protein. Reaksi titrasi formol adalah sebagai berikut:

O     			      O

R – CH – C	NaOH        R – CH – C

NH2      OH     		   NH3+     O–

Pada pH netral

O

R – CH – C      +  CH2O  	        R – CH – COOH

NH3+     O–                       HOH2C – N – CH2OH

Formalin	     Dimethilol

O

R – CH – COOH + NaOH                  R – CH – C – ONa

HOH2C – N – CH2OH       		HOH2C – N – CH2OH

Metode Spektrofotometri

Metode spektrofotometri dilakukan dengan mengukur absorbansi pada spektrofotometer dari sejumlah larutan protein standar yang dibuat dengan konsentrasi yang bervariasi dan berurutan.  Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kurva baku yang menyatakan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi larutan protein standar. Kadar protein larutan sampel dapat diketahui dengan cara mengukur absorbansi larutan sampel dilanjutkan dengan menentukan koordinat titik potong kurva yang dibentuk oleh absorbansi tersebut. Modul spektrofotometer yang dapat digunakan untuk analisis ini antara lain adalah Spectronic 20 atau Spectronic 301.

Gambar 7.  Spectronic 20                    Gambar 8.  Spectronic 301

Metode Biuret (Spektrofotometri)

Prinsip analisa kadar protein kasar metode Biuret adalah larutan protein dibuat alkalis dengan KOH atau NaOH. Hasilnya diperlakukan dengan larutan CuSO4 encer. Basa Cu2+ yang terdapat dalam pereaksi Biuret bereaksi dengan ikatan peptida (CO-NH) suatu protein membentuk kompleks yang berwarna ungu dengan intensitas warna yang proporsional dengan konsentrasi protein. Selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 560-580 nm. Absorbansi ini berbanding terbalik dengan konsentrasi protein dan tidak tergantung pada jenis protein, karena seluruh protein pada dasarnya mempunyai jumlah ikatan peptida yang sama per satuan berat. Agar dapat dihitung banyaknya protein dalam bahan, maka perlu dibuat kurva standar yang melukiskan hubungan antara konsentrasi protein dan denstitas optis pada panjang gelombang terpilih. Dibandingkan dengan cara Kjeldahl maka Biuret lebih baik, karena hanya protein atau senyawa peptida yang bereaksi dengan biuret, kecuali urea. Sedangkan Kjeldahl mengukur total N dan tidak dapat membedakan antara nitrogen protein dan non protein. Disamping itu prosedur biuret lebih sederhana dan cepat serta menggunakan peralatan yang relatif tidak mahal. Pada metode biuret modifikasi meliputi reaksi dengan KOH atau NaOH, K-Na-tartrat dan CuSO4 sehingga reaksinya lebih cepat.

Metode Lowry (Spektrofotometri)

Pada metode Lowry terjadi reaksi antara Cu2+ dengan ikatan peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan (residu protein) menghasilkan warna biru. Warna yang terbentuk terutama dari hasil reduksi fosfomolibdat dan asam fosfotungstat. Oleh karena itu intensitas warna yang terjadi tergantung pada kadar tirosin dan triptofan dalam protein. Metode Lowry mempunyai keuntungan 100 kali lebih sensitif dari pada metode Biuret. Senyawa fenolik juga dapat membentuk warna biru dengan metode Lowry ini, sehingga dapat mengganggu penetapan. Senyawa fenolik dapat dipisahkan dengan cara mengendapkan protein dengan TCA. Supernatan yang di dalamnya terdapat senyawa fenolik dihilangkan, dan endapan protein dilarutkan kembali untuk analisis selanjutnya.

Metode Dye Binding (Spektrofotometri)

Zat warna mempunyai kemampuan bergabung dengan gugus polar protein yang bermuatan ion berlawanan. Kompleks tidak larut yang terbentuk kemudian dipisahkan dengan cara sentrifugasi atau penyaringan. Intensitas zat warna yang tidak terikat dapat diukur densitas optisnya. Dengan menggunakan kurva standar yang menyatakan hubungan antara densitas optis dan kadar protein, maka kadar protein dalam sampel dapat ditentukan.

Analisis Senyawa Nitrogen Non Protein

Senyawa nitrogen non protein ditetapkan dengan prinsip mengekstrak sampel dengan air. Protein diendapkan dengan tembaga asetat dilanjutkan dengan penyaringan. Senyawa nitrogen non protein tinggal di dalam filtrat dan selanjutnya ditetapkan kadarnya dengan metode Kjeldahl.

Analisis Total Volatile Basis-Nitrogen (TVB-N)

Sampel diekstrak dengan TCA 5% hingga seluruh protein mengendap dan seluruh senyawa volatile bernitrogen larut. Ekstrak TCA didistilasi hingga seluruh senyawa volatile bernitrogen ditangkap oleh HCl 0,1M. Dengan melakukan titrasi distilat menggunakan larutan NaOH 0,01M, maka kadar TVB-N dapat ditentukan.

(A)

(B)

BORIC ACID

+

INDICATOR

DIGEST

+

K2CO3

Gambar 9.  Cawan Conway

Analisis Tri Methyl Amina (TMA)

Untuk menetapkan TMA pada prinsipnya hampir sama dengan analisis kadar TVB-N, hanya saja dilakukan penambahan larutan formalin netral 16% dengan tujuan untuk mengikat semua senyawa yang mengandung gugus NH2 dan meninggalkan TMA. Dengan melakukan titrasi menggunakan larutan HCl N/70, maka kadar TMA  dapat ditentukan.

- Rangkuman 2

  - Protein merupakan senyawa yang terdapat pada semua sel hidup, yang berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon, sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, dan bahkan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi.

  - Protein terdapat dalam jumlah yang besar pada daging, ikan, susu, telur, dan kacang-kacangan.

  - Sifat protein sangat tergantung dari jumlah dan jenis asam amino yang menyusunnya.

  - Pada proses penguraian protein dihasilkan senyawa yang lebih sederhana dan disamping itu dapat juga menimbulkan bau tidak enak, seperti bau H2S dan lain-lain.

  - Beberapa reaksi warna protein, meliputi:

    - Reaksi Millon

    - Reaksi Biuret

    - Reaksi Xantoprotein

    - Percobaan Hopkins-Cole

    - Reaksi Ninhidrin

  - Kadar protein kasar dapat ditetapkan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

    - Metode Kjeldahl (Makro-Kjeldahl  dan Semi-Mikro-Kjeldahl)

    - Metode Titrasi Formol

    - Metode Biuret (Spektrofotometri)

    - Metode Lowry (Spektrofotometri)

    - Metode Dye Binding (Spektrofotometri)

  - Analisis senyawa nitrogen non protein antara lain adalah:

    - Analisis Total Volatile Basis-Nitrogen (TVB-N)

    - Analisis Tri Methyl Amina (TMA)

      - Tugas

- Penuhi prasarat yang ditentukan dalam modul ini!

- Pilihlah metode analisis/pengujian yang relevan dengan kondisi fasilitas sekolah dan sesuaikan dengan karakteristik bahan/produk!

- Lakukan analisis/pengujian dengan mengacu pada SOP!

- Catat data analisis pada format yang tersedia dan selanjutnya nyatakan hasilnya!

- Tetapkan ada/tidaknya penyimpangan analisis dan cara mengatasinya!

      - Tes Formatif

- Jelaskan prinsip analisis kadar protein metode Semi-Mikro-Kjeldahl!

- Sebutkan perbedaan karakter contoh uji kadar protein yang sesuai untuk metode Semi-Mikro-Kjeldahl maupun metode Makro-Kjeldahl!

- Sebutkan kriteria kecukupan distilasi pada analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl!

- Sebutkan perubahan warna indikator metil merah pada akhir titrasi analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl!

- Pada analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl sebanyak 0,5348 gram sampel corned beef didestruksi. Hasil destruksi didistilasi, ditampung dengan HCl dan dilanjutkan dengan titrasi.Titrasi sampel membutuhkan 8,4 ml larutan NaOH 0,1 N dan titrasi blanko membutuhkan 18,7 ml larutan NaOH 0,1 N. Hitunglah kadar protein dalam corned beef bila faktor konversi sebesar 6,38!

- Jelaskan prinsip yang terjadi pada analisis kadar protein metode spektrofotometri!

- Jelaskan perbedaan utama antara prosedur analisis kadar TVB-N dan analisis kadar TMA?

      - Kunci Jawaban

- Prinsip analisis kadar protein metode Semi-Mikro-Kjeldahl adalah protein ditetapkan melalui tahapan destruksi, distilasi dan titrasi. Pada waktu destruksi senyawa nitrogen diubah menjadi amonium sulfat oleh H2SO4 pekat dengan katalis selenium oksiklorida atau butiran Zn. Amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dengan NaOH selama tahap distilasi. Amoniak yang dibebaskan ditampung dan dititrasi dengan bantuan indikator.

- Perbedaan karakter contoh uji kadar protein yang sesuai untuk metode Semi-Mikro-Kjeldahl maupun metode Makro-Kjeldahl adalah bahwa pada metode Semi-Mikro-Kjeldahl dirancang untuk contoh ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang homogen. Sedangkan pada metode makro Kjeldahl digunakan untuk contoh yang sukar dihomogenisasi dan besar contoh 1-3 g.

- Distilasi pada analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl dinyatakan selesai apabila distilat pada tetesan terakhir tidak bersifat alkalis lagi (apabila diperiksa dengan kertas lakmus merah tidak berubah menjadi biru).

- Perubahan warna indikator metil merah pada akhir titrasi analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl warna merah berubah menjadi kuning (indikator metil merah berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning dalam suasana alkalis).

- Diketahui:

Gram sampel 				: 0,5348 gram

Ml larutan NaOH pada titrasi sampel	: 8,4

Ml larutan NaOH pada titrasi blanko	: 18,7

Konsentrasi larutan NaOH			: 0,1 N

Faktor konversi				: 6,38

(b – a) X N NaOH

%N 	=             			X 100 X 14,008

g contoh X 1000

(18,7 – 8,4) X 0,1

=				X 100 X 14,008

0,5348 X 1000

10,3 X 0,1

=			X 100 X 14,008

534,8

1442.824

=

534,8

= 	2,697876

% Protein 	= 	%N X faktor konversi

=  	2,697876 X 6,38

=	17,21245

- Prinsip yang terjadi pada analisis kadar protein metode spektrofotometri adalah sejumlah larutan protein standar yang dibuat dengan konsentrasi yang bervariasi dan berurutan, kemudian diukur absorbansinya pada spektrofotometer.  Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kurva baku yang menyatakan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi larutan protein standar. Kadar protein larutan sampel dapat diketahui dengan cara mengukur absorbansi larutan sampel dilanjutkan dengan menentukan koordinat titik potong kurva yang dibentuk oleh absorbansi tersebut.

- Perbedaan utama antara prosedur analisis kadar TVB-N dan analisis kadar TMA adalah bahwa pada penetapan TMA dilakukan penambahan larutan formalin netral 16% (ini tidak dilakukan pada penetapan TVB-N) dengan tujuan untuk mengikat semua senyawa yang mengandung gugus NH2 dan meninggalkan TMA. Dengan melakukan titrasi menggunakan larutan HCl N/70, maka kadar TMA  dapat ditentukan.

  - Lembar Kerja

Analisis Kadar Protein Metode Semi-Mikro-Kjeldahl (SOP 2)

    - Alat

  - Semi-Mikro-Kjeldahl Apparatus

  - Labu ukur 100 ml

  - Labu Kjeldahl

  - Pipet ukur

  - Gelas Ukur

  - Pemanas

  - Erlenmeyer

  - Buret

    - Bahan

  - Contoh uji (susu segar, SKM, kecap dsb).

  - Aquades.

  - H2SO4 bebas N 93-98%.

  - Larutan campuran: Na2SO4 dan HgO sebagai katalisator dengan perbandingan 20: 1 atau Na2SO4 4,75 gram dan 0,25 gram HgO

  - Larutan NaOH – Na2S2O3: 500 gram NaOH + 500 ml air suling + 125 gram Na2S2O3 5H2O, kocok sampai larut semua.

  - Larutan jenuh asam borat

  - Indikator metil merah dan metilen biru (100 mg metil merah 30 mg metilen biru dilarutkan dalam 60 ml alcohol 95%, diencerkan dengan air suling yang telah dididihkan sampai volume 100 ml).

  - HCl 0,02N.

  - Butiran Zink (Zn).

    - Keselamatan Kerja

  - Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll.).

  - Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik.

  - Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya.

  - Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh.

  - Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP).

  - Lakukan destruksi di ruang asam, dan jangan sampai gas SO2 yang berbahaya mencemari ruang kerja.

  - Setelah destruksi selesai, labu Kjeldahl harus didinginkan terlebih dahulu di ruang asam.

  - Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

    - Langkah Kerja

- Siapkan tempat kerja

- Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

- Ambil 10 ml susu atau contoh uji lainnya dan masukkan ke dalam labu takar 100 ml dan encerkan dengan aquades sampai tanda.

- Ambil 10 ml dari larutan ini dan masukkan ke dalam labu Kjeldahl 500 ml dan tambahkan 10 ml H2SO4 (93-98% bebas N). Tambahkan 5 g campuran Na2SO4-HgO (20:1) untuk katalisator.

- Didihkan sampai jernih dan lanjutkan pendidihan 30 menit lagi. Setelah dingin cucilah dinding dalam labu Kjeldahl dengan aquades dan didihkan lagi selama 30 menit.

- Setelah dingin tambahkan 140 ml aquades, dan tambahkan 35 ml larutan NaOH-Na2S2O3 dan beberapa butiran zink.

- Kemudian lakukan distilasi; distilat ditampung sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan jenuh asam borat dan beberapa tetes indikator metil merah/metilen biru.

- Titrasilah larutan yang diperoleh dengan 0,02 N HCl.

- Catatlah seluruh data analisis pada Tabel 2.

- Hitunglah total N atau % protein dalam contoh.

- Perhitungan jumlah total N

(a – b) X N HCl

Jumlah N total = 			         X 14,008 X f mg/ml

ml larutan contoh

f =  faktor pengenceran, dalam contoh petunjuk

ini besarnya f = 10.

% Protein        =  %N X faktor (lihat Tabel 3)

Tabel 2.	Data hasil analisis kadar protein metode Semi-Mikro-Kjeldahl

| Bahan | Mg sampel | Ml HCl pada titrasi |  | N HCl | % N Total | Faktor Konversi | % Protein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blanko (b) | Sampel (a) |  |  |  |  |

Tabel 3. Konversi dari kadar N menjadi kadar protein berbagai   macam bahan

| No | Bahan | Faktor Konversi |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Bir, sirup, biji-bijian, ragi, makanan ternak, buah-buahan, teh, malt, anggur Beras Roti, gandum, makaroni, bakmi Kacang tanah Kedelai Kenari Susu kental manis | 6,25 5,95 5,70 5,46 5,75 5,18 6,38 |

Analisis Kadar Protein Metode Makro-Kjeldahl yang Dimodifikasi (SOP 3)

- Alat

  - Makro-Kjeldahl Apparatus

  - Neraca analit

  - Gelas ukur

  - Labu ukur 100 ml

  - Labu Kjeldahl

  - Pipet ukur

  - Pemanas

  - Erlenmeyer

  - Buret

- Bahan

  - Contoh uji

  - Aquades

  - K2S2O4

  - HgO

  - H2SO4 pekat

  - Lempeng Zn

  - Larutan K2S 4%

  - Larutan NaOH 50%

  - Larutan HCl 0,1N

  - Indikator Metil merah

  - Larutan NaOH 0,1N

- Keselamatan Kerja

- Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll)

- Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik

- Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya

- Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh

- Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP)

- Lakukan destruksi di ruang asam, dan jangan sampai gas SO2 yang berbahaya mencemari ruang kerja

- Setelah destruksi selesai, labu Kjeldahl harus didinginkan terlebih dahulu di ruang asam

- Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

  - Langkah Kerja

- Siapkan tempat kerja

- Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

- Timbang 1 g bahan yang telah dihaluskan dan masukkan ke dalam labu Kjeldahl. Kalau kandungan protein bahan tinggi, misalnya tepung kedelai, gunakan bahan kurang dari 1 g. Kemudian tambahkan 7,5 g K2S2O4 dan 0,35 g HgO (Awas: zat ini beracun) dan akhirnya tambahkan 15 ml H2SO4 pekat

- Panaskan semua bahan dalam labu Kjeldahl dalam almari asam sampai berhenti berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai mendidih dan cairan menjadi jernih. Teruskan pemanasan tambahan lebih kurang satu jam. Matikan api pemanas dan biarkan bahan menjadi dingin

- Kemudian tambahkan 100 ml aquades dalam labu Kjeldahl yang didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng Zn, juga ditambahkan 15 ml larutan K2S 4% (dalam air) dan akhirnya tambahkan perlahan-lahan larutan NaOH 50% sebanyak 50 ml yang sudah didinginkan dalam almari es. Pasanglah labu Kjeldahl dengan segera pada alat distilasi

- Panaskan labu Kjeldahl perlahan-lahan sampai dua lapisan cairan tercampur, kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih

- Distilat ini ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan 50 ml larutan standar HCl (0,1N) dan 5 tetes indikator metil merah. Lakukan distilasi sampai distilat yang tertampung sebanyak 75 ml

- Titrasilah larutan yang diperoleh dengan standar NaOH 0,1N sampai warna kuning (indikator metil merah berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning dalam suasana alkalis)

- Buatlah juga larutan blanko dengan mengganti bahan dengan aquades, lakukan destruksi, distilasi dan titrasi seperti pada bahan contoh.

- Catatlah seluruh data analisis pada Tabel 4

- Hitunglah total N atau % protein dalam contoh

- Perhitungan jumlah total N

(b – a) X N NaOH

%N		=             			X  100  X  14,008

g contoh X 1000

% Protein 	=     %N  X  faktor (lihat Tabel 3)

  - Untuk tiap contoh buatlah ulangan dua kali (duplikat).

Ketepatan analisa dapat ditunjukkan dengan persen kesalahan:

% N1 - % N2

% Kesalahan 	=                              X  100

Rata-rata % N

Perhatian:

Sisa distilasi mengandung bahan HgS yang beracun dan harus disimpan dalam wadah gelas (toples) tertutup dan berilah tanda beracun, sampai suatu saat bahan dan wadahnya ditanam dalam tanah.

Tabel 4.	Data hasil analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl

| Bahan | Mg sampel | Ml NaOH pada titrasi |  | N NaOH | % N Total | Faktor Konversi | % Protein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blanko (b) | Sampel (a) |  |  |  |  |

Analisis Kadar Protein Metode Titrasi Formol (SOP 4)

- Alat

  - Erlenmeyer

  - Neraca analit

  - Pipet volumetric

  - Pipet ukur

  - Pipet dropping

  - Buret

- Bahan

  - Contoh uji (misalnya susu)

  - Aquades

  - Larutan K-oksalat jenuh (K-oksalat: air = 1: 3)

  - PP 1%

  - Larutan NaOH 0,1 N

  - Indicator rosanilin-chlorida 0,01%

  - Larutan formaldehid 40%

- Keselamatan Kerja

- Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll.).

- Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik.

- Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya.

- Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh.

- Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP).

- Lakukan destruksi di ruang asam, dan jangan sampai gas SO2 yang berbahaya mencemari ruang kerja.

- Setelah destruksi selesai, labu Kjeldahl harus didinginkan terlebih dahulu di ruang asam.

- Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

  - Langkah Kerja

- Siapkan tempat kerja

- Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

- Pindahkan 10 ml susu atau larutan protein ke dalam Erlenmeyer 125 ml dan tambahkan 20 ml aquades dan 0,4 ml larutan K-oksalat jenuh (Perhatian: K-oksalat beracun) dan 1 ml PP 1%. Diamkan selama 2 menit.

- Titrasilah larutan contoh dengan 0,1 N NaOH sampai mencapai warna seperti warna standar, atau sampai warna merah jambu (Warna standard: 10 ml susu + 10 ml aquades + 0,4 ml K-oksalat jenuh + 1 tetes indikator rosanilin-chlorida 0,01%.

- Setelah warna tercapai, tambahkan 2 ml larutan formaldehid 40% dan titrasilah kembali dengan larutan NaOH sampai warna seperti warna standar tercapai lagi. Catatlah titrasi kedua ini.

- Buatlah titrasi blanko yang terdiri dari: 20 ml aquades + 0,4 ml larutan K-oksalat jenuh + 1 ml indikator PP + 2 ml larutan formaldehid; dan titrasilah dengan larutan NaOH.

- Titrasi terkoreksi yaitu titrasi kedua dikurangi titrasi blanko merupakan titrasi formol. Untuk mengetahui % protein, harus dibuat percobaan serupa dengan menggunakan larutan yang telah diketahui kadar proteinnya (misalnya dengan cara Kjeldahl).

- Untuk susu dapat digunakan faktor 1,83:

% protein susu	= 1,83 x ml titrasi formol

% kasein		= 1,63 x ml titrasi formol

titrasi formol

% N 	=      		         X  N NaOH  x  14,008

g bahan X 10

- Catatlah seluruh data analisis pada Tabel 5.

- Hitunglah total N atau % protein dalam contoh.

Tabel 5.	Data hasil analisis kadar protein metode Titrasi Formol

| Bahan | Mg sampel | Ml NaOH pada titrasi |  | N NaOH | % N Total | Faktor Konversi | % Protein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blanko (b) | Sampel (a) |  |  |  |  |

Analisis Kadar Protein Metode Dye Binding (Spektrofotometri) (SOP 5)

- Alat

  - Spektrofotometer

  - Labu takar

  - Centrifuge

  - Gelas ukur

  - Neraca analit

  - Pipet ukur

  - Pipet volumetric

  - Gelas pengaduk

- Bahan

  - Contoh uji

  - Aquades

  - Larutan NaOH 0,05 N

  - Larutan asam sulfosalisilat 3%

- Keselamatan Kerja

- Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll.).

- Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik.

- Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya.

- Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh.

- Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP).

- Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

  - Langkah Kerja

- Siapkan tempat kerja

- Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

- Gojog 10 gram bahan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 N selama 15 menit.

- Sentrifus pada 6000 rpm selama 10 menit.

- Ke dalam labu takar 50 ml tambahkan 5 ml ekstrak jernih dan encerkan sampai 50 ml dengan asam sulfosalisilat 3%.

- Balik beberapa kali dan segera baca transmitansi cahaya sebagai ukuran kekeruhan tidak langsung pada 540 mμ di dalam sel 4 cm.

- Gunakan blanko yang berisi hanya asam sulfosalisilat.

- Hitung kadar protein bahan dengan rumus:

Y	= 2,53 + 18,20 X

Y: pembacaan transmitansi cahaya

X: % protein

Catatan:

Metode lain dapat menggunakan pewarna Orange G, dimana protein akan bereaksi dengan Orange G pada pH 2,2 membentuk senyawa kompleks yang tidak larut. Ini diuji pada panjang gelombang 470 mμ.

Analisis Kadar Protein Metode Lowry (Spektrofotometri) (SOP 6)

Untuk menentukan kadar protein terlarut secara cepat (misalnya untuk uji enzimologis) dapat digunakan metode Lowry ini.

- Alat

  - Spektrofotometer

  - Tabung reaksi

  - Pipet ukur

  - Sentrifus

  - Gelas pengaduk

  - Gelas ukur

- Bahan

  - Contoh uji

  - Aquades

  - Bovine Serum Albumin (BSA)/albumin serum darah sapi/kasein murni

  - Reagen Lowry A

  - Reagen Lowry B

  - Amonium sulfat kristal

  - Bufer asam asetat

- Keselamatan Kerja

- Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll.).

- Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik.

- Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya.

- Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh.

- Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP).

- Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

- Langkah Kerja

Penyiapan Kurva Standar Larutan Protein

  - Siapkan tempat kerja

  - Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

  - Siapkan larutan protein (misalnya Bovine Serum Albumin/BSA, albumin serum darah sapi, kasein murni dll.) sekitar 300 μg/ml (ukur dengan tepat).

  - Siapkan larutan protein tersebut dalam tabung reaksi sehingga kadarnya bertingkat dari 30-300 μ g/ml.  Pengenceran tersebut misalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

| Tabung | Ml larutan 300 μ g protein/ml | Ml H2O | Ug protein/ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 | 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0 | 0 30 60 90 120 150 180 210 240 300 |

  - Tambahkan ke dalam masing–masing tabung 8 ml Reagen Lowry B dan biarkan selama 10 menit.

  - Tambahkan kemudian 1 ml Reagen Lowry A, gojog dan biarkan 20 menit.

  - Bacalah OD (absorbance) pada panjang gelombang 600 nm dengan spektofotometer.

  - Buatlah kurva standar pada kertas grafik yang memajukan hubungan antara OD (pada ordinat) dan konsentrasi (pada absis)

  - Ingat: Jumlah larutan dalam tabung 10 ml, sehingga konsentrasi

perlu diperhitungkan dengan pengencerannya.

Penyiapan Sampel

  - Larutan protein sampel (contoh, cuplikan)yang terlarut misalnya enzim, albumin dan lain–lain endapkan terlebih dahulu dengan ammonium sulfat kristal (jumlahnya tergantung dari jenis proteinnya, kalau perlu sampai mendekati kejenuhan ammonium–sulfat dalam larutan).

  - Pisahkan protein yang mengendap dengan sentrifus 11.000 rpm selama 10 menit. Pisahkan supernatannya.

  - Presipitat yang merupakan protein kemudian perlu dilarutkan kembali dengan buffer (dapar) asam asetat  pH 5,0 , misalnya sampai 10 ml.

  - Kemudian ambil volume tertentu dari larutan protein sampel dan lakukan prosedur seperti pada Penyiapan Kurva Standar Larutan Protein mulai dengan penambahan Reagan Lowry B dan seterusnya.

  - Bacalah kadar protein dari OD yang didapat dari larutan sampel dengan menggunakan kurva standar di atas. Jangan lupa memperhitungkan pengenceran sampel yang telah dilakukan

Analisis Total Volatile Basis Nitrogen (TVB-N) (SOP 7)

  - Alat

  - Neraca analit

  - Erlenmeyer

  - Pipet ukur

  - Cawan Conway

  - Inkubator

  - Buret

  - Pipet dropping

  - Magnetic stirrer

  - Bahan

  - Contoh uji

  - Aquades

  - Asam borat

  - Larutan K2CO3 jenuh

  - Larutan HCl N/70

  - Kertas saring

  - Keselamatan Kerja

- Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll)

- Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik

- Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya

- Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh

- Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP)

- Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

  - Langkah Kerja

- Siapkan tempat kerja

- Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

- Timbanglah contoh yang telah dihancurkan dengan blender sebanyak 25 gram, tambahkan 75 ml aquades, saringlah dengan kertas saring dan hasil saringannya ditampung

- Ambillah 1 ml larutan asam borat dan masukkan ke dalam cawan Conway sebelah dalam, kemudian ambillah 1 ml hasil saringan di atas dan masukkan pada cawan Conway bagian luar (belum tercampur antara kedua bahan di atas)

- Tutuplah cawan Conway tersebut, bukalah sedikit dan tambahkan 1 ml larutan K2CO3 jenuh di bagian luar cawan Conway, setelah itu tutup kembali

- Buatlah perlakuan blanko seperti perlakuan di atas

- Letakkan cawan Conway pada inkubator, kocoklah perlahan-lahan dan inkubasikan pada suhu 35oC selama 2 jam

- Setelah diinkubasikan titrasilah dengan larutan HCl N/70 menggunakan “magnetic stirrer” hingga warna larutan asam borat berubah menjadi merah muda, demikian juga terhadap larutan blanko

- Hitunglah kadar TVB-N dengan rumus:

Kadar TVB-N = (c– b) x 0,2 x 100/1 x 100/25 mg N/100 gram

= (c– b) x 80 mg N/100 gram

Catatan:

1 ml larutan HCl N/70 setara dengan 0,2 mg Nitrogen

b = ml titrasi blanko

c = ml titrasi contoh

Analisis Tri Methyl Amina (TMA) (SOP 8)

- Alat

  - Neraca analit

  - Erlenmeyer

  - Pipet ukur

  - Cawan Conway

  - Inkubator

  - Buret

  - Pipet dropping

  - Magnetic stirrer

- Bahan

  - Contoh uji

  - Aquades

  - Asam borat

  - Larutan K2CO3 jenuh

  - Larutan HCl N/70

  - Larutan formalin netral 16%

  - Kertas saring

- Keselamatan Kerja

- Pakailah pakaian khusus laboratorium dan perlengkapannya (jas laboratorium, hair net,  kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, dll)

- Periksa semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam praktik

- Pahami sifat-sifat bahan kimia termasuk bahaya dan cara menanggulanginya

- Hati-hati dalam melakukan praktik dan tidak boleh ceroboh.

- Ikuti petunjuk praktik/analisis yang benar (sesuai SOP)

- Bersihkan kembali seluruh peralatan, meja dan tempat kerja setelah  selesai praktik.

- Langkah Kerja

    - Siapkan tempat kerja

    - Pastikan alat dan bahan dalam keadaan siap

    - Timbanglah contoh yang telah dihancurkan dengan blender sebanyak 25 gram, tambahkan 75 ml aquades, saringlah dengan kertas saring dan hasil saringannya ditampung

    - Ambillah 1 ml larutan asam borat dan masukkan ke dalam cawan Conway sebelah dalam, kemudian ambillah 1 ml hasil saringan di atas dan masukkan pada cawan Conway bagian luar (belum tercampur antara kedua bahan di atas)

    - Tambahkan 0,5 ml larutan formalin netral 16% pada bagian luar cawan Conway

    - Tutuplah cawan Conway tersebut, bukalah sedikit dan tambahkan 1 ml larutan K2CO3 jenuh di bagian luar cawan Conway, setelah itu tutup kembali

    - Buatlah perlakuan blanko seperti perlakuan di atas

    - Letakkan cawan Conway pada inkubator, kocoklah perlahan-lahan dan inkubasikan pada suhu 350 C selama 2 jam

    - Setelah diinkubasikan titrasilah dengan larutan HCl N/70 menggunakan “magnetic stirrer” hingga warna larutan asam borat berubah menjadi merah muda, demikian juga terhadap larutan blanko

    - Hitunglah kadar TMA  dengan rumus:

Kadar TMA = (c– b) x 0,2 x 100/1 x 100/25 mg N/100 gram

= (c– b) x 80 mg N/100 gram

Catatan:

1 ml larutan HCl N/70 setara dengan 0,2 mg Nitrogen

b = ml titrasi blanko

c = ml titrasi contoh

Kegiatan Belajar 3

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3, diharapkan Anda dapat:

  - memeriksa sisa-sisa kerja uji, limbah, sarana kotor dan sisa pereaksi;

  - melakukan penanganan limbah sesuai dengan prosedur yang ada di tempat kerja;

  - membersihkan peralatan sesuai dengan sop;

  - membereskan, menata dan merapikan sarana praktik;

  - mencatat dan membuat laporan hasil pengujian dalam format yang sesuai.

    - Uraian materi

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kegiatan pasca praktik antara lain adalah sebagai berikut:

  - Sisa-sisa kerja uji yang berupa sampel hendaknya dikumpulkan dan ditempatkan atau dibuang ke dalam wadah/tempat khusus sesuai dengan jenis sampel itu (padat atau cair).

  - Sisa-sisa pereaksi yang ada di dalam botol-botol reagen beretiket hendaknya diatur secara rapi pada rak meja pereaksi sesuai dengan klasifikasinya.

  - Limbah berupa sisa-sisa bahan kimia harus ditempatkan di dalam bak khusus, ditangani sesuai dengan prosedur yang ada (diberi perlakuan pengenceran, netralisasi, dsb) sebelum disalurkan ke dalam tempat pembuangan.

  - Pada waktu mengalirkan limbah bahan kimia ke dalam tempat pembuangan harus diikuti dengan pembilasan dengan air yang cukup, sehingga tidak meninggalkan bekas/kotoran/noda.

  - Peralatan kotor hendaknya dibersihkan/dicuci (bila perlu gunakan deterjen dan bilas dengan air sampai bersih), dikeringkan, dan kemudian diatur kembali di dalam tempat penyimpanan peralatan/ rak/almari dengan rapi.

  - Meja dan lantai lingkungan tempat praktik hendaknya dibersihkan dengan cara disulak/disapu, dipel dengan bahan pembersih, diikuti dengan desinfeksi dan pembilasan dengan air bersih.

- Rangkuman

- Semua limbah praktek baik yang berupa sisa-sisa kerja uji yang berupa sampel, sisa-sisa pereaksi/bahan kimia harus dikumpulkan, ditempatkan, ditangani sesuai prosedur yang berlaku atau dibuang ke dalam wadah/tempat khusus sesuai dengan jenis sampel itu (padat atau cair), sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

- Pada waktu mengalirkan limbah bahan kimia ke dalam tempat pembuangan harus diikuti dengan pembilasan dengan air yang cukup, sehingga tidak meninggalkan bekas/kotoran/noda.

- Sanitasi pasca praktik harus dilakukan baik terhadap semua peralatan, meja kerja, lantai maupun lingkungan kerja.

- Tugas

    - Lakukan penanganan limbah (sisa bahan praktik dan sisa bahan kimia) dengan memperhatikan masalah sanitasi dan hygiene lingkungan!

    - Lakukan sanitasi semua peralatan yang telah digunakan untuk praktik!

    - Lakukan sanitasi terhadap lingkungan tempat praktik!

    - Buatlah  laporan tertulis hasil praktik dengan sistematika:

      - Acara praktik

      - Tujuan

      - Hasil dan perhitungan

      - Pembahasan

      - Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

        - Tes Formatif

- Bagaimanakah cara memperlakukan terhadap limbah/sisa-sisa praktik?

- Sebutkan obyek sanitasi yang harus digarap pasca kegiatan praktik analisis di laboratorium!

- Sebutkan salah satu format laporan tertulis yang Anda ketahui!

  - Kunci Jawaban

- Cara memperlakukan terhadap limbah/sisa-sisa praktik adalah dengan mengumpulkan, menempatkan, menangani limbah/sisa-sisa praktik sesuai prosedur yang berlaku atau membuangnya ke dalam wadah/tempat khusus sesuai dengan jenis sampel itu (padat atau cair), sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

- Obyek sanitasi yang harus digarap pasca kegiatan praktik analisis di laboratorium meliputi sanitasi terhadap semua peralatan, meja kerja, lantai maupun lingkungan kerja.

- Salah satu format laporan tertulis yang adalah mencakup materi

      - Acara praktik

      - Tujuan

      - Hasil dan perhitungan

      - Pembahasan

      - Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

        - Lembar Kerja  (SOP 9)

          - Alat

  - Sapu

  - Ember

  - Kain pel

  - Alat tulis

  - Kalkulator

  - Kertas kerja

2).	Bahan

  - Deterjen

  - Air

  - Desinfektan (larutan chlorine)

3).	Keselamatan Kerja

      - Pastikan bahwa alat dan bahan tersedia lengkap sebelum memulai pekerjaan.

      - Hati-hati dalam bekerja dan tidak boleh ceroboh.

      - Ikuti petunjuk penanganan limbah praktik yang benar (sesuai instruksi).

      - Simpan semua alat dan bahan sanitasi setelah  selesai bekerja.

4).	Langkah Kerja

Menangani Limbah Praktik

- Periksa dan identifikasi semua jenis limbah praktik.

- Kumpulkan limbah bahan padat di dalam tempat penampungan limbah sementara dan kemudian diteruskan ke tempat pembuangan akhir. Demikian juga untuk limbah cair tempatkan di dalam bak pembuangan limbah cair yang tersedia.

- Tempatkan Limbah berupa sisa-sisa bahan kimia  di dalam bak khusus, berikan perlakuan sesuai dengan karakteristik limbah yang ada (pengenceran, netralisasi, dsb) sebelum disalurkan ke dalam tempat pembuangan.

- Alirkan limbah cair ke tempat pembuangan yang tersedia dan bilas dengan air yang cukup agar tidak meninggalkan bekas/kotoran/noda.

Melakukan Sanitasi

- Bersihkan semua kotoran yang melekat pada peralatan setelah selesai digunakan untuk praktik, bila perlu gunakan deterjen dan bilas dengan air sampai bersih, kemudian keringkan.

- Atur peralatan praktik di dalam tempat penyimpanan peralatan/ rak/almari dengan rapi.

- Bersihkan lingkungan tempat praktik (meja, dinding, lantai, dsb.) dengan cara disulak, disapu, dipel, diberi bahan pembersih, dibilas, diberi desinfektan, kembali dibilas hingga bersih dan dikeringkan.

Membuat Laporan Tertulis

- Siapkan semua perangkat untuk membuat laporan tertulis.

- Sediakan semua data hasil analisis.

- Buatlah  laporan tertulis hasil praktik dengan sistematika:

      - Acara pengujian

      - Tujuan

      - Hasil dan perhitungan

      - Pembahasan

      - Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

BAB. III

EVALUASI

Pemelajaran efektif menggunakan modul merupakan pembelajaran dengan pendekatan pada pelatihan yang menekankan pada apa yang seseorang individu dapat lakukan, di tempat kerja, dengan berbasis pada kompetensi (Competency-Based Training= CBT)

Hasil dari pelatihan; diukur seberapa jauh Kompetensi kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, telah tercapai (UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 10)

Untuk melatih dengan jenjang kompetensi seperti tersebut di atas, maka komponen garapannya meliputi:

  - SKKNI (Keterampilan dan pengetahuan yg dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan). SKKNI tersebut telah diterbitkan oleh Pusat.

  - Strategi dan materi belajar (Bagaimana seseorang mendapatkan keterampilan dan pengetahuan). Salah satu strategi ini menggunakan modul seperti modul ini.

  - Pengujian (assessment) (Proses untuk menilai apakah seseorang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan)

  - Kerangka kualifikasi (Sistem untuk pengakuan keterampilan dan pengetahuan).

Pengujian berbasis kompetensi yang dilakukan menyertai modul ini adalah     mengikuti form-form seperti pada Lampiran.

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standar pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Kramer and Twigg, 1973. Quality Control for The Food Industry. The Avi Publishing Co, Inc. Westport, Connecticut

Kurikulum SMK Edisi 2004, Bidang Keahlian Teknologi Hasil Pertanian , Program Keahlian Pengawasan Mutu, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengeh, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan , Jakarta

Pearson David, 1971. The Chemical Analysis of Foods 6th Edition. Chemical Publishing Co, Inc, New York

Pusat Standarisasi Industri, 1992, SNI 01 – 2891 – 1992, Cara Uji makanan dan Minuman, Pusat Standarisasi Industri, Departemen Perindustrian, Jakarta, Indonesia

Sudarmadji, S., Bambang Haryono, Suhardi, 2003. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty, Yogyakarta

Sudarmadji, S., Bambang Haryono, Suhardi, 1984. Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty, Yogyakarta

Winarno, FG, 1984. Kimia pangan dan Gizi. PT Gramedia, Jakarta

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Soal-soal Tes Tertulis

Sub Kompetensi Melakukan Pengujian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

- Jelaskan pengertian protein !

- Apa yang dimaksud dengan protein kasar (Crude protein)?

- Mengapa penentuan kadar protein pada umumnya tidak dilakukan secara langsung / secara absolut, melainkan menggunakan metode empiris?

- Jelaskan perbedaan antara metode Semi-Mikro-Kjeldahl dan metode Makro-Kjeldahl dalam analisis kadar protein!

- Tuliskan reaksi yang terjadi pada tahap distilasi analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl!

- Sebutkan jenis pereaksi yang harus disediakan dalam analisis kadar protein metode Titrasi Formol !

- Jelaskan kelemahan penggunaan katalisator HgO dan katalisator Selenium (Se) dalam analisis kadar protein metode Kjeldahl! Selanjutnya bagaimana cara menghindari kelemahan tersebut?

- Senyawa fenolik dapat mengganggu analisis kadar protein metode Lowry. Gangguan apa yang ditimbulkan dan bagaimana cara mengatasinya?

- Jelaskan keunggulan metode Biuret dalam analisis kadar protein dibandingkan dengan metode Kjeldahl !

- Apakah fungsi penambahan logam zink (Zn) pada tahap distilasi analisis kadar protein metode Kjeldahl?

- Apakah fungsi penambahan larutan formalin netral dalam analisis kadar TMA?

- Jelaskan prinsip analisis kadar TVB-N!

- Apakah tujuan penambahan katalisator pada tahap destruksi analisis kadar protein metode Kjeldahl

- Tuliskan reaksi kimia yang terjadi pada analisis kadar protein metode Titrasi Formol !

- Pada analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl sebanyak 0,4852 gram sampel corned beef didestruksi. Hasil destruksi didistilasi, ditampung dengan HCl dan dilanjutkan dengan titrasi.Titrasi sampel membutuhkan 3,7 ml larutan NaOH 0,1 N dan titrasi blanko membutuhkan 15,1 ml larutan NaOH 0,1 N. Hitunglah kadar protein dalam corned beef bila faktor konversi sebesar 6,38!

- Jelaskan kegunaan sejumlah larutan standar dengan konsentrasi berturutan yang harus disediakan dalam analisis kadar protein metode spektrofotometri!

Soal-soal Tes Praktik

Sub Kompetensi Melakukan Pengujian

- Lakukan analisis kadar protein dengan menggunakan salah satu metode berikut ini:

- Semi-Mikro-Kjeldah

- Makro-Kjeldahl

- Titrasi Formol

- Lakukan analisis kadar TVB-N dalam bahan yang tersedia!

- Lakukan analisis kadar TMA dalam bahan yang tersedia!

- Lakukan analisis/pengujian dengan mengacu pada SOP!

- Catat data analisis pada format yang tersedia dan selanjutnya nyatakan hasilnya!

Kunci Jawaban Tes Tertulis

Sub Kompetensi Melakukan Pengujian

- Protein adalah suatu senyawa organik yang tersusun dari atom C, H, O, dan N serta unsur lainnya seperti P dan S yang membentuk unit-unit asam amino.

- Protein kasar (Crude protein) adalah protein yang dihitung bersama sejumlah kecil senyawa nitrogen non protein, seperti purina, pirimidina, vitamin-vitamin, dan  kreatina.

- Penentuan kadar protein pada umumnya tidak dilakukan secara langsung/ secara absolut, melainkan menggunakan metode empiris karena penentuan dengan cara langsung atau absolut, misalnya dengan pemisahan, pemurnian atau penimbangan protein, meskipun memberikan hasil yang lebih tepat tetapi dalam praktiknya sangat sukar, membutuhkan waktu lama, ketrampilan tinggi dan mahal.

- Perbedaan antara metode Semi-Mikro-Kjeldahl dan metode Makro-Kjeldahl dalam analisis kadar protein adalah metode makro Kjeldahl digunakan untuk contoh yang sukar dihomogenisasi dan besar contoh 1–3 g, sedangkan metode semi-mikro-Kjeldahl dirancang untuk contoh ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang homogen.

- Reaksi yang terjadi pada tahap distilasi analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl adalah:

(NH4)2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 NH4OH

NH4OH                     →  NH3     +  H2O

NH3 + HCl                → NH4Cl

- Jenis pereaksi yang harus disediakan dalam analisis kadar protein metode Titrasi Formol adalah:

- Larutan K-oksalat jenuh (K-oksalat: air = 1: 3)

- PP 1%

- Larutan NaOH 0,1 N

- Indicator rosanilin-chlorida 0,01%

- Larutan formaldehid 40%

- Kelemahan penggunaan katalisator HgO dalam analisis kadar protein metode Kjeldahl adalah Ammonium sulfat yang terbentuk dapat mengadakan reaksi dengan merkuri oksida membentuk senyawaan kompleks.

Cara menghindari kelemahan tersebut adalah sebelum proses distilasi Hg harus diendapkan terlebih dahulu dengan K2S atau dengan thiosulfat agar senyawa kompleks merkuri-ammonia pecah menjadi ammonium sulfat.

Kelemahan penggunaan katalisator Selenium (Se) dalam analisis kadar protein metode Kjeldahl adalah karena sangat cepatnya oksidasi maka nitrogennya justru mungkin ikut hilang.

Cara menghindari kelemahan tersebut adalah dengan pemakaian Se yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 0,25 gram

- Senyawa fenolik dapat mengganggu analisis kadar protein metode Lowry. Gangguan yang ditimbulkan adalah senyawa fenolik juga dapat membentuk warna biru dengan Reagen Lowry seperti halnya protein. Cara mengatasinya adalah Senyawa fenolik dipisahkan dengan cara mengendapkan protein dengan TCA. Supernatan yang di dalamnya terdapat senyawa fenolik dihilangkan, dan endapan protein dilarutkan kembali untuk analisis selanjutnya.

- Keunggulan metode Biuret dalam analisis kadar protein dibandingkan dengan metode Kjeldahl adalah hanya protein atau senyawa peptida yang bereaksi dengan biuret, kecuali urea. Sedangkan Kjeldahl mengukur total N dan tidak dapat membedakan antara nitrogen protein dan non protein. Disamping itu prosedur biuret lebih sederhana dan cepat serta menggunakan peralatan yang relatif tidak mahal.

- Fungsi penambahan logam zink (Zn) pada tahap distilasi analisis kadar protein metode Kjeldahl adalah untuk mencegah terjadinya superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar selama pemanasan berlangsung.

- Fungsi penambahan larutan formalin netral dalam analisis kadar TMA adalah untuk mengikat semua senyawa yang mengandung gugus NH2 dan meninggalkan TMA.

- Prinsip analisis kadar TVB-N adalah sample diekstrak dengan TCA 5% hingga seluruh protein mengendap dan seluruh senyawa volatile bernitrogen larut. Ekstrak TCA didistilasi hingga seluruh senyawa volatile bernitrogen ditangkap oleh HCl 0,1M. Dengan melakukan titrasi distilat menggunakan larutan NaOH 0,01M, maka kadar TVB-N dapat ditentukan.

- Tujuan penambahan katalisator pada tahap destruksi analisis kadar protein metode Kjeldahl adalah untuk mempertinggi titik didih asam sulfat sehingga destruksi berjalan lebih cepat.

- Reaksi kimia yang terjadi pada analisis kadar protein metode Titrasi Formol:

O     			      O

R – CH – C	NaOH        R – CH – C

NH2      OH     		   NH3+     O–

Pada pH netral

O

R – CH – C      +  CH2O  	        R – CH – COOH

NH3+     O–                       HOH2C – N – CH2OH

Formalin	     Dimethilol

O

R – CH – COOH + NaOH                  R – CH – C – ONa

HOH2C – N – CH2OH       		HOH2C – N – CH2OH

- Diketahui:

Gram sampel 				: 0,4852 gram

Ml larutan NaOH pada titrasi sampel	: 3,7

Ml larutan NaOH pada titrasi blanko	: 15,1

Konsentrasi larutan NaOH		: 0,1 N

Faktor konversi				: 6,38

(b – a) X N NaOH

%N 	=             			X 100 X 14,008l

g contoh X 1000

(15,1 – 3,7) X 0,1

=				X 100 X 14,008

0,4852 X 1000

11,4 X 0,1

=			X 100 X 14,008

485,2

1596.912

=

485,2

= 	3.291245

% Protein 	= 	%N X faktor konversi

=  	3.291245 X 6,38

=	20.99814

- Kegunaan sejumlah larutan standar dengan konsentrasi berturutan yang harus disediakan dalam analisis kadar protein metode spektrofotometri adalah untuk membuat kurva standar yang menyatakan hubungan antara nilai absorbansi dan konsentrasi larutan protein standar. Selanjutnya kadar protein larutan sampel dapat diketahui dengan cara mengukur absorbansi larutan sample dilanjutkan dengan menentukan koordinat titik potong kurva yang dibentuk oleh absorbansi tersebut.